SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia/podkategoria zakupowa:

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni dla OZG Bydgoszcz miasta Toruń.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne lub jakościowe, jakie przedmiot zamówienia musi spełniać. W przypadku dopuszczenia składania ofert równoważnych również dokładne określenie wymagań dotyczących takich ofert:

Zadanie 1.

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej dla miasta Toruń.

Zadanie 2.

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni innej niż asfaltowa dla miasta Toruń.

Zadanie 3.

Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni z kostki brukowej, bruku  oraz ułożenie obrzeży i krawężników dla miasta Toruń.

- Podstawowy zakres prac do wykonania odpowiednio w zadaniu, przy odbudowie nawierzchni:

- Droga asfaltowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

Wykonanie warstwy podbudowy o parametrach takich samych jak istniejąca podbudowa jezdni w szczególności dot. grubości i materiałów istniejących podbudowy lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Ułożenie asfaltu, z tym zastrzeżeniem, iż ułożona warstwa asfaltu winna odpowiadać grubości warstwy istniejącej lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Odtworzenie nawierzchni w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową z zachowaniem wymaganych spadków.

- Chodnikowa lub rowerowa asfaltowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie warstwy podbudowy o parametrach takich samych jak istniejąca podbudowa jezdni w szczególności dot. grubości i materiałów istniejących podbudowy lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Ułożenie asfaltu, z tym zastrzeżeniem, iż ułożona warstwa asfaltu winna odpowiadać grubości warstwy istniejącej lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Odtworzenie nawierzchni w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową z zachowaniem wymaganych spadków.

- Drogowa z kostki brukowej:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie podbudowy zgodnie z istniejącą lub zgodnie z decyzją zarządu dróg lub wytycznymi zleceniodawcy,

- Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również z grubością istniejącej kostki,

- Niedopuszczalne jest zabudowanie materiału uszkodzonego. Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe zgodnie z istniejącym wzorem i grubością,

- Ułożoną nawierzchnię zagęścić płytą wibracyjną,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem, który należy wymiatać ręcznie.

- Drogowa betonowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Ustawienie prowadnic, desek dylatacyjnych poprzecznych i podłużnych,

- Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża,

- Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach,

- Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewania wodą,

- Oczyszczenie szczelin podłużnych i porzecznych oraz wypełnienie ich masa zalewową

- Drogowa z płyt betonowych:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- wykonanie podbudowy zgodnie z istniejącą lub zgodnie z decyzją zarządu dróg lub wytycznymi zleceniodawcy,

- Ułożenie na warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem.

- Chodnikowa lub rowerowa z kostki brukowej, trylinki oraz płytek betonowych :

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej zgodnie z istniejącą, podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona,

- Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również z grubością istniejącej kostki,

- Niedopuszczalne jest zabudowanie materiału uszkodzonego. Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe zgodnie z istniejącym wzorem i grubością,

- Ułożoną nawierzchnię zagęścić płytą wibracyjną,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem, który należy wymiatać ręcznie

- Do wykonania podbudowy w warstwie dolnej dopuszcza się wykorzystanie materiału z podbudowy pierwotnej, z tym zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest wykorzystywanie gruzu.

- Wykonawca może zastosować do odbudowy zewnętrznej nawierzchni z kostki brukowej, trylinki, płyt betonowych oraz obramowania materiały pochodzące z rozbiórki zewnętrznej tej nawierzchni pod warunkiem, iż materiał będzie w nienaruszonym stanie technicznym tj. nie będzie posiadał żadnych uszkodzeń.

- W przypadku wymiany gruntu należy wszystkie czynności i materiały niezbędne do wykonania wymiany zgodnie z technologią robót, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Urzędów Miast i Gmin w szczególności:

  - Wywóz i przekazanie gruntu w miejsce dozwolone prawem lub zagospodarowanie we własnym zakresie,

  - Dostarczenie odpowiedniej ilości i rodzaju gruntu w miejsce wywiezionego.

- Ilość zamawianych robót:

| Zadanie 1. Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaje robót | jednostka |  |  | ilość | grubość dodatkowej nawierzchni asfaltowej w cm ( dot. pozycji 3) |  |  |  |
| 1 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca o grubości do 5 cm włącznie za pierwszy m2 0,00 m2 do 1,0 m2 włącznie | m2 |  |  | 30 | nd. |  |  |  |
| 2 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca o grubości do 5 cm włącznie za każdy kolejny m2 powyżej 1,0 m2 | m2 |  |  | 10 | nd. |  |  |  |
| 3 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca, powyżej 5 cm za każdy kolejny 1 cm grubości nawierzchni | m2xcm |  |  | 20 | 3 |  |  |  |
| 4 | Frezowanie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości do 4 cm | m2 |  |  | 100 | nd. |  |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy do 15 cm włącznie | m2 |  |  | 10 | nd. |  |  |  |
| 6 | Badanie zagęszczenia gruntu dla robót odtworzeniowych drogowych wykonywanych siłami własnymi Gazowni | pkt |  |  | 5 | nd. |  |  |  |
| Zadanie 2. Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni innej niż asfaltowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | rodzaj robót |  | jednostka |  |  |  | ilość |
| 1 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa dolna, grubość do 12 cm włącznie, za pierwszy m2 (od 0,00 do 1,0 m2 włącznie) |  | m2 |  |  |  | 10 |
| Zadanie 3. Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni z kostki brukowej, płytek chodnikowych, bruku, trylinki, oraz ułożenie obrzeży i krawężników |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | rodzaje robót |  |  | jednostka |  |  | ilość |
| 1 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem z betonu, (z materiałów rozbiórkowych) |  |  | mb |  |  | 10 |
| 2 | Naprawa/Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm – na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (z materiałów rozbiórkowych) |  |  | mb |  |  | 10 |
| 3 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w chodniku wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 100 % nowa) |  |  | mb |  |  | 10 |
| 4 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w chodniku wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka rozbiórkowa z uzupełnieniem nowej kostki do 10 %) |  |  | m2 |  |  | 60 |
| 5 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w jezdni wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 100 % nowa) |  |  | m2 |  |  | 10 |
| 6 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w jezdni wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka rozbiórkowa z uzupełnieniem nowej kostki do 10 %) |  |  | m2 |  |  | 50 |
| 7 | Wymiana gruntu i wywóz gruzu |  |  | m3 |  |  | 10 |

- Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: 15 m-cy od daty zawarcia umowy

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jednego Wykonawcy dla jednego z zadań lub wielu równocześnie.

- Ilości zamawianych robót to ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od cen jednostkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie robót jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych robót innych typów.

- Protokół odbioru robót- sporządzany każdorazowo po przeprowadzeniu danej roboty.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie zamówienia przez podwykonawców.

- O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.