ZASADY ROZLICZEŃ ILOŚCIOWYCH GAZU PŁYNNEGO

W DYSTRYBUCJI TRANSPORTEM DROGOWYM

realizowanej w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Płock

SPIS TREŚCI

1	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1	Cel	3

1.2	Dokumenty związane	3

1.3	Zakres	3

1.4	Definicje	3

2	ROZLICZANIE MAGAZYNÓW STANOWYCH – FAZA TRANSAKCJI	4

2.1	Charakterystyka magazynów stanowych – autocystern / naczep cystern	4

2.2	Algorytm rozliczania trasy dystrybucyjnej	5

2.3	Algorytm rozliczania cysterny przed jej wyłączeniem z realizacji usługi	6

2.4	Przyjmowanie Produktu na stan magazynu stanowego	8

2.4.1	Jednostka magazynowa na magazynie stanowym	8

2.4.2	Załadunek Produktu na magazyn stanowy oraz określenie gęstości i temperatury Produktu dla załadunków odbywających się na terminalach własnych Zleceniodawcy	8

2.4.3	Załadunek Produktu na magazyn stanowy oraz określenie gęstości i temperatury Produktu przyjętego na magazyn stanowy dla załadunków odbywających się na terminalach obcych	9

2.5	Pozostawanie Produktu w zbiorniku autocysterny/naczepy	9

2.6	Wydawanie Produktu z magazynu stanowego	10

2.7 Ustalenie temperatury rzeczywistej – po powrocie Pojazdu z trasy	11

3	FAZA POTRANSAKCYJNA	11

3.1	Nadzór nad obrotem	11

3.1.1	Plombowanie urządzenia pomiarowego na magazynie stanowym	11

3.1.2	Nadzór nad ewidencją – rozliczenie trasy dystrybucyjnej	11

4.1 Legalizacja i serwisowanie urządzeń pomiarowych	12

4.2 Brak ponadnormatywny – wycena  ubytków	12

4.3 Podstawa do wyceny różnic	14

4.4 Tarowanie Pojazdów	14

5	ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI	14

6	ZAŁĄCZNIKI	15

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Cel

Niniejsze Zasady rozliczeń ilościowych gazu płynnego w dystrybucji transportem drogowym realizowanej w Orlen Paliwa Sp. z o.o. oraz dokumenty do nich załączone, mają na celu zorganizowanie oraz ujednolicenie reguł rozliczeń ilościowych gazu płynnego w dystrybucji transportem drogowym realizowanej w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

## Dokumenty związane

-	Akta weryfikacyjne składów podatkowych funkcjonujących w Terminalach Gazu

-	Procedura realizacji dostaw gazu dla Klientów ORLEN Paliwa sp. z o.o.

## Zakres

Niniejsze Zasady obejmują fragment procesu logistycznego w przedsiębiorstwie ORLEN Paliwa Sp. z o.o., który dotyczy dystrybucji gazu płynnego w transporcie  drogowym, tj. procesu od momentu przyjęcia towaru na magazyn stanowy autocysterny / naczepy cysterny do momentu wydania u klienta końcowego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Zasady obejmują wszystkich uczestników tego procesu według obszaru swojego działania.

## Definicje

Skróty użyte w tekście niniejszych Zasad, oznaczające stanowiska oraz komórki organizacyjne, zgodne są z aktualnie obowiązującą strukturą organizacyjną ORLEN Paliwa Sp. z o.o.:

| DMC | Dopuszczalna masa całkowita Pojazdu zgodnie z danymi w dowodzie rejestracyjnym |
| --- | --- |
| KN | Karta Nalewu - druk ścisłego zarachowania OPL dokumentujący wydanie towaru z magazynu stanowego Pojazdu lub stwierdzający przelanie w obiegu zamkniętym na Terminalu, lub w trakcie przelania kontrolnego podczas czynności serwisowych; |
| Klient | Podmiot, do którego Przewoźnik obowiązany jest dostarczać Produkt. |
| Magazyn stanowy | Magazyn ruchomy, będący zbiornikiem na LPG zamontowanym na Pojeździe do przewozu Produktu |
| OPL/ Zleceniodawca | ORLEN Paliwa Sp. z o.o. |
| Pojazd/cysterna | Każdy wykorzystywany przez Przewoźnika samochodowy zestaw drogowy, ciągnik z naczepą, autocysterna lub autocysterna z przyczepą służące do transportu Produktów, będący własnością Przewoźnika lub używany przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, używany przez Przewoźnika do drogowego transportu Produktu, w ramach Umowy. |
| Produkt/LPG | Oznacza skroplone gazy węglowodorowe, głównie propan C3, butan C4 oraz ich mieszaniny z niewielką zawartością metanu, etanu, pentanu lub innych węglowodorów. |
| Przewoźnik | Podmiot zarejestrowany w ustawowo przewidziany sposób i uprawniony do przewozu Towarów. |
| SKID | Przepływomierz masowy, zamontowany na terenie Terminala, służący do określenia rzeczywistej temperatury i gęstości podczas przelania kontrolnego na magazynie stanowym. |
| Świadectwo jakości/zgodności | Oznacza dokument określający jakość LPG i jego zgodność z wymogami przepisów wystawiony na podstawie certyfikatu jakości |
| Tablice API | Są to tablice publikowane przez American Petroleum Institute - http://www.api.org/ - będące podstawą przeliczania gęstości wg metody API Charter 11.2.4. tabele 23E, 24E, 53E, 54E |
| TDS | Moduł rozliczeniowy TD-shipment, w systemie finansowo-księgowym SAP |
| Terminal | Miejsce załadunku Produktu, tj. Terminale gazu płynnego ORLEN Paliwa sp. z o.o., oddziały Zleceniodawcy lub terminale i rozlewnie stron trzecich, z których Zleceniodawca korzysta lub/i Przewoźnik realizuje Usługi zgodnie z Umową. |
| Umowa | Umowa o świadczenie usług transportu drogowego zawarta z Przewoźnikiem wraz z załącznikami i dodatkami, do której niniejsze Zasady stanowiące integralną część. |
| Usługi przewozowe | Usługi transportu drogowego, jakie Przewoźnik zgodził się wykonać w ramach Umowy |
| Ubytek normatywny/Niedobór normatywny | Ubytek Produktu, który wystąpi w przypadku wystąpienia dodatniego salda cysterny w rozliczeniu miesięcznym lub ubytek (niedobór) nieprzekraczający 1% dla pojedynczej trasy dystrybucyjnej w cysternach, dla których miesięczne saldo rozliczeniowe jest dodatnie wyliczony zgodnie z algorytmem określonym w Zasadach Rozliczeń |
| Ubytek ponadnormatywny/Niedobór ponadnormatywny | Ubytek Produktu, który wystąpi w przypadku wystąpienia ujemnego salda cysterny w rozliczeniu miesięcznym lub ubytek (niedobór) przekraczający 1% dla pojedynczej trasy dystrybucyjnej w cysternach, dla których miesięczne saldo rozliczeniowe jest dodatnie wyliczony zgodnie z algorytmem określonym w Zasadach Rozliczeń |
| Zbiornik paliwa autocysterny | Zbiornik na olej napędowy w Pojeździe |
| Zasady | Niniejsze zasady rozliczeń ilościowych gazu płynnego w dystrybucji transportem drogowym realizowanej w Orlen Paliwa Sp. z o.o. |

# ROZLICZANIE MAGAZYNÓW STANOWYCH – FAZA TRANSAKCJI

## Charakterystyka magazynów stanowych – autocystern / naczep cystern

2.1.1  Magazyn stanowy (zbiornik autocysterny / naczepy cysterny) – rozumie się przez to magazyn ruchomy, będący naczepą cysterną gazową (lub autocysterną), na którym za gospodarkę magazynową ilościową i jakościową czyli: przyjęcie i wydawanie, odpowiedzialność materialną ponosi Przewoźnik wykonujący usługi przewozowe – zgodnie z zawartą umową. Są to magazyny służące przede wszystkim zaopatrywania odbiorców OPL prowadzących sprzedaż detaliczną gazu na stacjach paliw, dostaw do odbiorców gazu przeznaczonego do celów zwolnionych z akcyzy, dostaw do odbiorów w procedurze zwolnienia z akcyzy.

2.1.2 Każda autocysterna / naczepa cysterna stanowi odrębny magazyn stanowy i jest odrębnie rozliczana.

2.1.3 Jednostką rozliczeniową obowiązującą na magazynach autocysternach / naczepach Przewoźników jest kilogram. Do wyliczenia wagi na magazyn przyjmowane są ilości rzeczywiste (w tonach/kilogramach) – wynikające z ważenia autocysterny / zestawu z naczepą cysterną na wadze poddanej ocenie zgodności i posiadających deklarację zgodności użytkowanej do dnia, do którego waga powinna być poddana legalizacji ponownej lub posiadającej ważne świadectwo legalizacji (Załącznik nr 2 - świadectwo legalizacji elektronicznej wagi statycznej).

2.1.3 Gaz LPG magazynowany jest w zbiornikach autocystern / naczepach cysternach, są to zbiorniki jednopłaszczowe, stalowe, cylindryczne (leżące) o poziomej osi symetrii.

2.1.4 Eksploatacja zbiornika gazowego (autocysterny / naczepy cysterny) powinna być zgodna z wymogami techniczno–technologicznymi, wyznaczonymi w dokumentacji autocysterny lub naczepy (magazynu) dotyczącymi:

a) Maksymalnego napełniania (wskaźnika procentowego) – dla wszystkich magazynów -  max 85%, jednak nie więcej niż dopuszczalne DMC

b) Minimalnego poziomu LPG w zbiorniku (wskaźnika procentowego) - dla wszystkich magazynów, zgodnie z Instrukcją tarowania.

c) Czasu badań okresowych, szczelności, przeglądów armatury, legalizacji przepływomierza, za co odpowiedzialne są firmy zewnętrzne zgodnie z zawartymi umowami.

## Algorytm rozliczania trasy dystrybucyjnej

2.2.1 Ewidencja danych z trasy dystrybucyjnej ujmuje stany faktyczne towaru w litrach i kilogramach w magazynie (zbiorniku) i daje obraz kształtowania się różnic w rozliczeniu każdej trasy, z tym że ostatecznie rozliczenie pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem dokonywana jest w kilogramach, litry mają charakter informacyjny. Czynnikami powodującymi różnice prócz naturalnie występujących mogą być np. błędy w dokumentacji podstawowej lub błędne wprowadzone dane do systemu informatycznego, awarie i błędy systematyczne i przypadkowe przyrządów pomiarowych (przepływomierza/instalacji pomiarowej), awarie powodujące utratę towaru, działania planowe np. legalizacje, rewizje, a

także działania nieuprawnione np. kradzieże.

2.2.2 W przypadku wystąpienia różnic Strony zobowiązane są do współpracy w celu wyjaśnienia przyczyn ich powstania i ostatecznego rozliczenia.

2.2.3 Dane wprowadzane do ewidencji, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rozliczenia Stron to:

Dane wejściowe:

Nr transportu

Nr ciągnika

Nr cysterny

Tara początkowa (waga przed nalewem) [kg] – MTpocz

Nalew:

Data nalewu

Waga brutto po nalaniu gazu [kg] – MB

Pomiar kontrolny – temperatura [°C] – Tn

Pomiar kontrolny – gęstość w Tn [kg/m3] – Dt

Wydania:

Temperatury wydań [°C] – Ti

Objętości wydane w Ti [dm3] – Vi

Dla licznika masowego:

Gęstości wydań [kg/m3] – Dti

Tara powrotna – waga po zakończeniu wydań [kg] – MTkon

Wielkości wyliczone:

Załadunek:

Całkowita masa netto nalanego gazu[kg]  Mn = MB- MTpocz

Wydania do odbiorców:

Dla licznika mechanicznego:

Gęstość gazu wydanego [kg/m3] Dti=T54E(Ti;D15)*D15

Dla licznika masowego:

Gęstość gazu wydanego [kg/m3] Dti – pobierana z licznika autocysterny

Masa wydawana [kg] Mi = ƩVi*Dti

W cysternie pozostało/ubyło [kg]  Mpoz=MTkon-MTpocz

2.2.4 Rozliczenie przychodów i rozchodów Produktu na trasie dystrybucyjnej odbywa się poprzez porównanie wagi Produktu pobranego na magazyn stanowy w trakcie załadunku z masą Produktu wydanego u poszczególnych klientów OPL wyliczoną na podstawie iloczynów objętości wydań w temperaturze rzeczywistej i odpowiednich zmierzonych gęstości poszczególnych wydań w przypadku liczników masowych lub gęstości właściwej zgodnie z tabelami API dla rzeczywistej temperatury wydania w przypadku liczników objętościowych i skorygowane o Produkt, który pozostał w magazynie stanowym, gdyż nie został sprzedany podczas trasy dystrybucyjnej

Różnica masowa [kg]  DM = Mi-Mn+Mpoz

## Algorytm rozliczania cysterny przed jej wyłączeniem z realizacji usługi

2.3.1 Każda cysterna włączana do obsługi sieci dystrybucyjnej Zleceniodawcy musi być zważona, a tara ta zaewidencjonowana w systemie rozliczeniowym.

2.3.2 Tara początkowa (waga przed rozpoczęciem pracy i pierwszym załadunkiem) [kg] – MTpocz_0 i służy do rozliczenia magazynu stanowego po wycofaniu cysterny z realizacji dostaw zleconych przez OPL

2.3.3 Magazyn stanowy związany z daną cysterną jest rozliczany na bieżąco po każdej trasie zgodnie z punktem 2.2.

2.3.4 W przypadku zakończenia wykorzystywania danej cysterny dla realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy  dokonywane jest rozliczenie magazynu stanowego w okresie użytkowania poprzez porównanie tary określonej przy wprowadzaniu Pojazdu do obsługi sprzedaży OPL (MTpocz_0) z tarą końcową (MTkon) określoną po zrealizowaniu ostatniej trasy. Wówczas do rozliczenie w okresie funkcjonowania pojazdu i związanego z pojazdem magazynu pozostanie Różnica masowa długookresowa [kg]:

Różnica masowa długookresowa [kg] = (MTpocz_0) - MTkon*

*Tara określona na wadze w terminalu gazu płynnego po ostatniej zleconej trasie dystrybucyjnej

2.3.5 W przypadku gdy Przewoźnik nie dokona określenia tary bezpośrednio po zakończeniu ostatniej zleconej trasy na wadze w Terminalu, z którego Zleceniodawca prowadzi dystrybucję, Różnica masowa długookresowa [kg] określana jest poprzez zastąpienie wyliczenie masy pozostałej Mpoz według wzoru:

Mpoz= MTpocz_0 – Mtpocz**

** tara zważona w Terminalu przed załadunkiem poprzedzającym ostatnią trasę zleconą przez Zleceniodawcę

i podstawienie do wzoru:

Różnica masowa [kg]  DM = Mi-Mn+Mpoz

2.3.6 Przewoźnik jest zobowiązany do rozliczenia się z całej ilości Produktu przyjętej do zbiornika transportowego cysterny drogowej w okresie od jej włączenia do wyłączenia/weryfikacji okresowej z realizacji usługi na rzecz OPL przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji dla wag samochodowych.

2.3.7 Rozliczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być przeprowadzone kontrolnie przez Zleceniodawcę w dowolnym momencie wykonywania usługi na rzecz Zleceniodawcy.

## Przyjmowanie Produktu na stan magazynu stanowego

### Jednostka magazynowa na magazynie stanowym

Jednostką obowiązującą na magazynie autocysternie / naczepie cysternie jest kilogram [kg].

### Załadunek Produktu na magazyn stanowy oraz określenie gęstości i temperatury Produktu dla załadunków odbywających się na terminalach własnych Zleceniodawcy

2.4.2.1 Załadunek odbywa się:

- zgodnie z obowiązującymi instrukcjami załadunku dla poszczególnych obiektów ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,

- zgodnie z przepisami krajowymi,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.,

- bezpośrednio przed wyjazdem autocysterny / zestawu z naczepą cysterną samochodową w trasę (dystrybucja gazu płynnego), w szczególnych przypadkach w innym terminie w uzgodnieniu z Kierownikiem Terminala.

2.4.2.2 Po zważeniu jednostki transportowej - w obecności kierowcy - wskazania weryfikowane są z określoną wcześniej tarą tzw. wzorcową dla tej jednostki (tara standardowa). Tara wzorcowa pojazdu określona jest zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszych Zasad. W przypadku stwierdzenia różnic między tarą wzorcową a tarą stwierdzoną należy sprawdzić czy stan pojazdu spełnia wymagania zawarte w Instrukcji tarowania, natomiast fakt wystąpienia tej różnicy zgłosić do Kierownika Działu Planowania i Obsługi Dostaw (LPG).

2.4.2.3 W przypadku komponowania gazu w cysternie pierwszym tankowanym Produktem jest propan, a drugim mieszanina propan - butanu.

2.4.2.4 Po zatankowaniu i odpięciu urządzeń przeładunkowych autocysterna / zestaw z naczepą cysterną samochodową zostaje ponownie zważony w obecności kierowcy.

2.4.2.5 Z systemu wagowego zostaje wygenerowany dokument o nazwie Kwit Wagowy, który stanowi podstawę do wystawienia dokumentu wydanie na zewnętrz lub dokumentu równoważnego w systemie informatycznym Zleceniodawcy.

2.4.2.6 Na dokumencie dostawy winny znajdować się następujące dane (przykładowy dokument wydania na zewnątrz – Załącznik nr 4 do niniejszej procedury):

- numer dokumentu,

- numer rejestracyjny pojazdu (autocysterny lub ciągnika siodłowego i naczepy cysterny),

- przeznaczenie towaru (autogaz, cele grzewcze),

- symbol towaru,

- nazwa przewoźnika,

- nazwisko magazyniera,

- nazwisko kierowcy,

- tara pojazdu przed załadunkiem, waga brutto, waga netto,

- gęstość, temperatura gazu, ciśnienie przed i po załadunku,

- podpis magazyniera, kierowcy i pracownika agencji ochrony mienia potwierdzających poprawność wpisanych danych.

2.4.2.7 Na dokumencie dostawy obowiązkowo wpisywane są zmierzone parametry Produktu – tj. jego gęstość oraz temperatura. Określenie gęstości i temperatury przyjętego na magazyn stanowy Produktu dla załadunków na terenie Terminala OPL odbywa się na podstawie pomiarów przy użyciu SKID-a

### Załadunek Produktu na magazyn stanowy oraz określenie gęstości i temperatury Produktu przyjętego na magazyn stanowy dla załadunków odbywających się na terminalach obcych

2.4.3.1 Załadunek odbywa się:

- zgodnie z obowiązującymi instrukcjami załadunku dla poszczególnych obiektów,

- zgodnie z przepisami krajowymi,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

2.4.3.2 Do każdej partii Produktu załadowanej na magazyn – autocysternę musi być dołączone świadectwo jakości lub zgodności.

2.4.3.3 Z systemu wagowego zostaje wygenerowany dokument potwierdzający wydanie Produktu, dopuszcza się aby był to  Kwit Wagowy, na którym widnieją, co najmniej  następujące dane:

- numer dokumentu,

- nazwa Podmiotu odbierającego towar np. Klient,

- numer rejestracyjny pojazdu (autocysterny lub ciągnika siodłowego i naczepy cysterny),

- symbol i nazwa załadowanego towaru,

- kod CN załadowanego towaru,

- nazwa przewoźnika,

- nazwisko magazyniera,

- nazwisko kierowcy,

- waga brutto, tara stwierdzona, netto,

- podpis magazyniera i kierowcy.

## Pozostawanie Produktu w zbiorniku autocysterny/naczepy

2.5.1 Z uwagi na charakter usługi świadczonej przez przewoźnika na rzecz OPL ilość załadowana jest najczęściej sprzedawana w ciągu jednej doby.

2.5.2 W obrocie Produktu należy codziennie dokonywać porównania kontrolnego cieczowskazu zbiornika autocysterny i obserwować jego zachowanie w trakcie sprzedaży.

Przykład - po załadowaniu zbiornika autocysterny / naczepy cysterny na wadze - wynik ważenia porównać ze wskazaniem cieczowskazu – wskaźnika napełnienia (tzw. procentomierza). Operacja ta pozwoli oceniać działanie procentomierza zamontowanego na naczepie.

Uwaga:

Wykorzystanie cieczowskazów (procentomierza) nie może być użyte do ustalenia stanu faktycznego, może być tylko pomiarem orientacyjnym (nie uwzględnia fazy gazowej). Przy kontroli towaru w cysternie pamiętać należy, aby stała ona na równym terenie (możliwie poziomo).

## Wydawanie Produktu z magazynu stanowego

2.6.1 Wydanie Produktu i rozliczenie z Klientem - ze stację paliw odbywa się w litrach rzeczywistych. Rozliczenie z Klientem innym niż stacja paliw może być dokonywane w oparciu o kilogramy.

2.6.2 Niezależnie od metody rozliczania w punktach odbioru rozliczenie ilości w magazynie stanowym odbywa się w kilogramach.

2.6.3 Po rozładunku Pojazdu u Klienta kierowca drukuje raport nalewu z drukarki elektronicznej (Załącznik nr 5 do niniejszej procedury) lub z drukarki sumatora licznika manualnego. W przypadku awarii drukarki kierowca wystawia dokument ręczny WZ w obecności odbiorcy, który potwierdza zgodność wprowadzonych danych podpisem na dokumencie wydania. Numeracja zachowana jest dla danego magazynu-autocysterny. Rozliczenie ilości wydanej ze zbiornika następuje zgodnie z algorytmem opisanym w pkt. 2.2 na podstawie WZ podpisanej przez kierowcę i Klienta. Awaria drukarki musi być zgłoszona po zakończeniu trasy dystrybucyjnej do Kierownika Działu Planowania i Obsługi Dostaw (LPG) oraz do Kierownika Działu Wsparcia Operacji Logistycznych i Rozliczeń LPG.

2.6.4 WZ ręczny powinien zawierać:

- Numer wydania,

- Godzina wydania,

- Ilość litrów rzeczywistych wydanych;

- Temperatury wydanego produktu;

- Pieczątkę odbiorcy lub czytelnie wpisaną nazwę odbiorcy;

- Numer rejestracyjny środka transportu;

- Nazwę Produktu;

- Podpis kierowcy;

- Podpis odbierającego wymienione ilości (czytelny podpis lub parafka z pieczątką imienną);

2.6.5 Do WZ dokumentu kierowca załącza oryginał wydruku z licznika, na którym widnieje podpis i pieczątka odbiorcy.

2.6.6 Rozliczenie może być wspierane poprzez gromadzenie i przesyłanie danych w systemach informatycznych tj. OBC, WinDMS, SAP.

2.6.7 Dopuszcza się ponadto stosowanie systemów opracowanych i obsługiwanych przez Przewoźnika, o ile zapewniają zgodność danych z danymi potwierdzanymi na Kartach nalewu.

### 2.7 Ustalenie temperatury rzeczywistej – po powrocie Pojazdu z trasy

2.7.1 W przypadku awarii termometru na zbiorniku autocysterny lub termometru licznika elektronicznego – realizacja dostaw jest możliwa tylko wtedy, jeśli dostępna jest temperatura nalewu i tylko do zakończenia danej trasy; przy takim założeniu, że Pojazd tankowany było w dniu sprzedaży, za rzeczywistą temperaturę poszczególnych wydań należy przyjąć temperaturę załadunku.

2.7.2 O każdych przypadkach awarii termometru należy niezwłocznie poinformować Koordynatora Przewoźnika oraz Kierownika Terminala OPL, którzy przekazują pisemną informację do Kierownika Działu Planowania i Obsługi Dostaw (LPG).

# FAZA POTRANSAKCYJNA

## Nadzór nad obrotem

### Plombowanie urządzenia pomiarowego na magazynie stanowym

3.1.1.1 Węzeł pomiarowy każdego Pojazdu musi być zaplombowany plombami OPL oraz Przewoźnika (jeśli takie posiada) w miejscach i czasie określonym w „Instrukcji kontroli plomb na układach wydawczych i pomiarowych w cysternach samochodowych’’ stanowiącej Załącznik nr 6 do niniejszych Zasad.

3.1.1.2 Dla każdego magazynu stanowego oddzielnie, OPL oraz Przewoźnik tworzą ewidencję plomb z opisem miejsca ich założenia.

3.1.1.3 Ewidencja powinna być aktualizowana po każdej legalizacji urządzenia pomiarowego lub serwisie licznika wymagającego zerwania wcześniej założonych plomb OPL i Przewoźnika.

### Nadzór nad ewidencją – rozliczenie trasy dystrybucyjnej

3.1.2.1 Raport z rozliczeń tras dystrybucyjnych obejmujący wykaz wszystkich tras dla Pojazdów, dla których bilans miesięczny wykazał ubytek, będą udostępnianie Przewoźnikowi.

3.1.2.2 Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto informować Przewoźnika, w ramach rozliczenia miesięcznego, o każdym przypadku ubytku powstałego w ramach pojedynczej trasy dystrybucyjnej przekraczającego 1% ilości przewożonego Produktu, w tych przypadkach, gdy miesięczny bilans cysterny nie wykazał ubytku. W takim przypadku Przewoźnik przekaże do Zleceniodawcy szczegółowe wyjaśnienia w terminie określonym w pkt 4.2.7.

3.1.2.3 Niezależnie od powyższego w przypadku powstania rozbieżności w rozliczeniu tras Przewoźnik może zwrócić się o weryfikację poprawności wprowadzenia danych do systemu. Weryfikacja powinna nastąpić przez Zleceniodawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

3.1.2.4 W okresie zimowym w przypadku podejrzenia powstania rozbieżności spowodowanej poprzez ośnieżenie/oblodzenie Pojazdu Przewoźnik prześle do Zleceniodawcy dokumentację zdjęciową potwierdzającą ośnieżenie/oblodzenie cysterny przed oraz po załadunku w celu weryfikacji powstałego ubytku. Weryfikacja powinna nastąpić przez Zleceniodawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że ośnieżenie/oblodzenie cysterny wpłynęło na tarę pojazdu podczas załadunku Zleceniodawca może odstąpić od odpowiedzialności finansowej za powstały z rozliczenia ubytek ROZLICZENIE UBYTKÓW.

## 4.1 Legalizacja i serwisowanie urządzeń pomiarowych

4.1.1 Przewoźnik jest zobowiązany do dokonywania legalizacji przepływomierzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Błąd wydawania przepływomierza nie może przekraczać  ± 0,2%. Przepływomierz musi posiadać ważne polskie świadectwo legalizacji.

4.1.2 Na każde żądanie OPL Przewoźnik jest zobowiązany dokonać sprawdzenia błędu wydania przepływomierza. Jeżeli błąd wydania nie będzie przekraczał ±0,2% koszty sprawdzania i dojazdu poniesie OPL. Jeżeli błąd wydania przekroczy ±0,2% to Przewoźnik poniesie koszty sprawdzenia, ponownej legalizacji i dojazdu.

4.1.3  Przewoźnik zapewni, aby w każdym Pojeździe znajdowała się, do wglądu dla Klientów, kserokopia aktualnego świadectwa legalizacji zamontowanego przepływomierza.

4.1.4 Po dokonaniu każdej legalizacji Przewoźnik przekaże niezwłocznie kserokopię świadectwa legalizacji przepływomierza do Działu Planowania i Obsługi Dostaw (LPG) wraz z kserokopią protokołu z serwisu z adnotacją o zerwanych plombach OPL.

4.1.5  OPL zastrzega sobie prawo do nadzorowania wszelkich napraw dotyczących urządzeń wydających i pomiarowych stanowiących wyposażenie Pojazdów.

## 4.2 Brak ponadnormatywny – wycena  ubytków

Przewoźnik ponosi finansową odpowiedzialność za utratę lub ubytek (niedobór) powstały podczas transportu i rozładunku w dwóch przypadkach:

- Wystąpienia ujemnego salda  Pojazdu w rozliczeniu miesięcznym

- Wystąpienia niedoborów przekraczających 1% dla pojedynczej trasy dystrybucyjnej  w Pojazdach,  dla których miesięczne saldo rozliczeniowe jest dodatnie.

4.2.1	Strony uzgadniają, że rozliczenie ilościowe będzie realizowane oddzielnie dla każdej cysterny w miesiącu kalendarzowym. Dotyczy to również cystern, które nie były wykorzystywane do realizacji dostaw przez cały miesiąc kalendarzowy lub miały przerwy w realizacji dostaw.

4.2.2	W ramach rozliczenia pod uwagę brane są transporty zakończone w danym miesiącu kalendarzowym. Jako datę zakończenia transportu traktuje się datę zważenia cysterny po zakończeniu ostatniego rozładunku zrealizowanego z danej cysterny.

4.2.3 	Jeżeli na przełomie miesiąca dana cysterna zostanie wyłączona z realizacji umowy, a nie zostanie opróżniona w związku z realizacją Zleceń, jej rozliczenie może być dokonane w kolejnych okresach, chyba że Strony potwierdzą, że cysterna nie zostanie ponownie włączona do realizacji umowy. Wówczas rozliczenie odbywa się wg. punktu 2.3

4.2.4	Rozliczenie ilościowe w okresie miesiąca kalendarzowego będzie polegało na:

a) określeniu całkowitej ilości załadowanej do cystern w ramach wydań z Terminali

b)	wyliczeniu różnic pomiędzy ilością załadowaną do cystern na Terminalach Załadunkowych, a wydaną do Klientów w ramach realizowanych dostaw dla każdej zrealizowanej trasy dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami Załącznika 2 „ Zasady Rozliczeń Ilościowych Gazu Płynnego w Dystrybucji Transportem Samochodowym realizowanej w ORLEN Paliwa Sp z o.o.

c)	zsumowaniu arytmetycznym wszystkich różnic, o których mowa w ust. b, sumowanie pozwoli określić czy w danym okresie rozliczeniowym dana cysterna w ramach zrealizowanych Zleceń rozlicza się z saldem ujemnym czy dodatnim

d)	zsumowaniu ilości niedoborów wszystkich sald cystern w danym miesiącu, dla których w danym miesiącu saldo rozliczenia było ujemne

e)	niedobór wyznaczony zgodnie z  lit. d) traktuje się jako niedobór ponadnormatywny

f)	w przypadkach wystąpienia niedoborów w cysternach, o których mowa w lit. e) Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Przewoźnika kwota wyliczoną jako iloczyn ilości niedoboru ponadnormatywnego wyliczonego zgodnie z  lit. d) oraz ceny określonej w punkcie 4.3 Załącznika 2

g) w przypadku stwierdzenia nadwyżki salda obliczonego zgodnie z lit. c) dokonuje się analizy poszczególnych tras oraz wskazuje pojedyncze trasy, których rozliczenie wykazuje niedobór większy niż 1%, niedobór taki uznaje się za ponadnormatywny,

h)	suma niedoborów w trasach, o których mowa w lit. g) stanowi niedobór ponadnormatywny, a jego wartość oblicza się jako iloczyn ilości niedoboru ponadnormatywnego wyliczonego zgodnie z  lit. g)  oraz ceny określonej w punkcie 4.3 Załącznika 2

i)	w przypadku wyłączenia cysterny z realizacji przedmiotu Umowy do sumy, o której mowa w lit. c) należy dodać arytmetycznie różnicę wagi cysterny przed pierwszym załadunkiem w ramach Umowy i po ostatnim rozładunku przed wyłączeniem cysterny z realizacji usługi.

4.2.5	Zleceniodawca poinformuje Przewoźnika o każdym przypadku ubytku liczonego  w kilogramach zgodnie z punktem 2.2. i 2.3  przy uwzględnieniu zasad ustalonych w 4.2.1 – 4.2.4 dla cystern, które w okresie rozliczeniowym wykazały saldo ujemne. Dla uniknięcia wątpliwości Zleceniodawca przekaże Przewoźnikowi rozliczenia wszystkich pojedynczych tras w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4.2.6	Każdy przypadek wystąpienia ubytku ponadnormatywnego, o których mowa w pkt 4.2.4 lit. e) i g) oraz informacja, o której mowa w punkcie 4.2.5 winny być ujawnione Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę w formie korespondencji elektronicznej przesłanej na adres ............................. w terminie do dwóch miesięcy kalendarzowych od ostatniego dnia miesiąca, którego powstały ubytek dotyczy.

4.2.7	Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w punkcie 4.2.6 w terminie przez Zleceniodawcę, zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności finansowej w zakresie, w jakim nie otrzymał lub nie otrzymał terminowo informacji o przypadku wystąpienia ubytku ponadnormatywnego. Przewoźnik uprawniony jest do zgłoszenia uwag do przekazanego przez Zleceniodawcę rozliczenia ubytków w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego rozliczenia. Brak zgłoszenia uwag w terminie 15 dni roboczych oznacza akceptację rozliczenia przekazanego przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca jest uprawniony do wystawienia noty zgodnie z punktem 4.2.8 w zakresie, co do którego Przewoźnik nie zgłosił uwag. W zakresie podlegającym wyjaśnieniu Strony zobowiązują się do współpracy w celu ustaleniu przyczyny ich powstania w okresie nieprzekraczającym 2 miesiące, a w przypadku uznania części lub całości zgłoszonych uwag przekazać jednocześnie skorygowane rozliczenia.

4.2.8	Zleceniodawca wystawi notę księgową z terminem płatności 30 dni. Wartość noty księgowej będzie blokowana w kwocie faktury wystawionej przez Przewoźnika tytułem należności za usługi transportowe realizowane na rzecz Zleceniodawcy. Kompensata będzie dokonana po uzgodnieniu wzajemnych rozliczeń.

4.2.9	Zmiana osób uprawnionych do wymiany korespondencji elektronicznej w zakresie ubytków ponadnormatywnych nie stanowi zmiany umowy, ale musi być dokonany w formie dokumentowej, np. w postaci wiadomości e-mail poprzez oświadczenie Zleceniodawcy lub Przewoźnika

## 4.3 Podstawa do wyceny różnic

4.3.1 Cena gazu propan-butan zastosowana w nocie jest wyliczana w oparciu o średnie notowanie (dla jednego miesiąca kalendarzowego) e-petrol FCA propan-butan na granicy wschodniej RP, publikowane na stronie internetowej www.e-petrol.pl/index.php/notowania - liczone jako średnia z opublikowanych w danym okresie rozliczeniowym notowań. Wyliczona wielkość, powinna zawierać akcyzę oraz opłatę paliwową.

4.3.2. OPL na każdą dokumentową prośbę Przewoźnika zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację zbiornika autocysterny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej otrzymania.

## 4.4 Tarowanie Pojazdów

4.4.1 Tarowanie pojazdów należy przeprowadzić zgodnie z „Instrukcją tarowania pojazdów (cystern samochodowych i autocystern do przewozu LPG) - Załącznik nr 3.

4.4.2 Pojazd powinien być czysty, a płyny eksploatacyjne powinny być uzupełnione do pełna, także zbiornik ON.

4.4.3 Tarowania Pojazdu pustego należy dokonać komisyjnie z udziałem przedstawiciela firmy zewnętrznej – Pracownika Agencji Ochrony Mienia, przedstawiciela OPL oraz kierowcy Przewoźnika uczestniczącego w tarowaniu. Kopię dokumentacji przechowuje oraz archiwizuje Kierownik Terminala na którym odbyło się tarowanie.

# ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

5.1 Kontroli rozliczeń ilościowych Produktu w transporcie drogowym dokonuje:

- - Kierownik ds. Zabezpieczenia i Ochrony Mienia,

- - Kierownik Działu Planowania i Obsługi Dostaw (LPG).

5.2 Zasady przeprowadzania kontroli ilościowych Produktu w przewozie drogowym są przeprowadzane zgodnie z:

- Zasadami przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa OPL.

# ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Nr załącznika | Dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wykaz obiektów ORLEN Paliwa Sp. z o. o. |
| 2 | Załącznik nr 2 | Świadectwo legalizacji elektronicznej wagi statycznej |
| 3 | Załącznik nr 3 | Instrukcja tarowania pojazdów |
| 4 | Załącznik nr 4 | Kwit Wagowy |
| 5 | Załącznik nr 5 | Karta Nalewu |
| 6 | Załącznik nr 6 | Instrukcja kontroli plomb na układach wydawczych i pomiarowych w cysternach samochodowych |
| 7 | Załącznik nr 7 | Obieg Kart nalewu |