Załącznik nr 1

PL-OIL-DOW-2025-001452

Trzebinia 21.05.2026,

..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest otworzenie izolacji rurociągów produkcyjnych, otworzenie izolacji zbiornika buforowego M2 oraz instalacji grzewczej zbiornika .

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

  - Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca po za godzinami wyznaczonym każdorazowo do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Blendingu.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Odnowę izolacji rurociągu technologicznego DN80 w obrębie zbiorników Z29 – Z30 około 34,5mb

- Odnowę izolacji rurociągów technologicznych DN80 zbiorników Z49, Z50, Z51, Z52, Z53, Z54, około 22mb każdy ~ 134mb

- Odnowę obudowę izolacyjną zespołu rurociągów technologiczny DN80 lokowaną przy wjeździe z terenu wiaty nr 5 do hali konfekcji

- Odnowę izolacji zbiornika M2 około 20m2

- Odnowę instalacji grzewczej zbiornika zgodnie

- Specyfikacja

- Montaż nowej izolacji rurociągów, szacunkowo  około 168,5mb.

  - Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać z blachy aluminiowej grubości 0,8 mm

  - Do wykonania izolacji ciepłochronnej grubości minimum 50mm należy użyć maty z wełny mineralnej o gęstości ok. 80 – 100 kg/m3. Współczynnik przewodności termicznej wymagany jest na poziomie 0,035W/m·K.

  - Wytyczne wykonania izolacji zostaną przekazane w trakcie wizji lokalnej.

- Montaż płaszcza nowej izolacji zbiornika M2

  - Płaszcz ochronny izolacji należy wykonywać z blachy aluminiowej grubości 1,0 mm

  - Do wykonania izolacji ciepłochronnej grubości minimum 50mm należy użyć maty z wełny mineralnej o gęstości ok. 80 – 100 kg/m3. Współczynnik przewodności termicznej wymagany jest na poziomie 0,035W/m·K.

  - Zastosowanie uzupełnień na poszyciu dachu zbiornika zakładającej agresywne środowisko chemiczne.

  - Oferta musi uwzględniać uzupełnieni brakujących stopek wsporczych płaszcza izolacji

  - Wytyczne wykonania izolacji zostaną przekazane w trakcie wizji lokalnej.

- Odnowienie instalacji grzewczej zbiornika M2

  - Dostawę i wymianę wszystkich niezbędnych materiałów

  - Połażenie nowej siatki ocynkowanej na mieszalniku

  - Ponowne ułożenie istniejących kabli grzewczych

  - Położenie nowej foli ochronnej

  - Wymianę skrzynek przyłączeniowych i termostatów

  - Wykonanie pomiarów i protokołu z odnowienia instalacji

- Inne wymogi:

- Wszystkie materiały planowane do zastosowania muszą otrzymać akceptację zamawiającego.

- Wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji IBWR dla prowadzonych prac w Służbach BHP Zamawiającego.

- Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac.

- Utylizacja wszystkich powstałych odpadów.

- Bieżące uporządkowanie terenu – Na koniec każdego tygodnia w trakcie prowadzonych prac należy dokładnie uprzątnąć teren z ewentualnych pozostałości, wywieźć i zutylizować odpady.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla kompleksowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.