Stolarka zewnętrzna pawilonu stacji paliw w Chocianowie wraz z dostawą i montażem

Do wykonania:

1. Witryna aluminiowa pawilonu stacji paliw o wymiarach 510cm x 270cm, wraz z drzwiami  100x200cm. Szkło zespolone, 3-szybowe, antywłamaniowe, zewn. szyby klasy P4 białe, thermofloat (44.2./16/6 hartowane). Folia szron wg karty katalogowej. Współczynnik U < 0,9 [W/(m2*K)]

2. 1x okno aluminiowe, rozwierano-uchylne ~120cmx100cm; Szkło zespolone, białe, 3-szybowe, antywłamaniowe, zewn. szyba klasy P4 thermofloat

3. 1x drzwi aluminiowe pełne bez nadświetla ~140x200cm (samozamykacz z blokadą montowany od wewnątrz, 3 zawiasy górnopółkowe z obciążeniem 80kg, klamki z oksydowanego aluminium lub pochwyt, dwa zamki na wkładki patentowe, antyrozwierceniowe Z kluczami frezowanymi, min. 3 komplety kluczy, zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprężyną powrotną, wypełnienie: blacha alu 2mm-styropian-blacha alu 2mm; nadświetle: szkło zespolone, antywłamaniowe, klasy P4 białe thermofloat, Umax= 0,9 W/(m2*K)) - światło przejścia min. 120cm

Drzwi na zaplecze mają być wykonane jako bezprogowe - drzwi ze szczotką.

Kolor RAL 7022

Wykonanie zgodnie z kartami katalogowymi (standard ORLEN) oraz rysunkami pawilonu.