PL-OIL-DOW-2025-001379

PL-OIL-DOW-2025-001380

PL-OIL-DOW-2025-001381

Załącznik nr 1

Kraków, 11.06.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest pełnienie wielobranżowego zewnętrznego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu dla zbiornika ZP-1 V=360m3, zbiornika ZP-2 V=360m3 ZB-16 V=590m3 w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z p.o Dyrektora Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

- Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego Remont zbiornika ZP-1 z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu prac remontowych istniejącego zbiornika ZP-1.

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowane będą m.in.:

- W celu wykonania naprawy w rejonie króćca nalewkowego należy od strony zewnętrznej zdemontować izolację w obszarze obejmującym króćce oraz przyległą część dachu zbiornika. Następnie należy oczyścić powierzchnię i przeprowadzić kontrolę wizualną spoiny łączącej dach z kątownikiem wzmacniającym oraz spoin obwodowych króćców. W przypadku stwierdzenia nieciągłości należy usunąć wadliwy odcinek spoiny poprzez szlifowanie, a następnie wykonać naprawę metodą spawania. Spoinę należy wykonać stosując jedną z podanych metod spawania 135,141,111. Po wykonaniu naprawy przeprowadzenie badań penetracyjnych (PT) w celu potwierdzenia skuteczności naprawy

- Całkowite usunięcie powłoki antykorozyjnej poprzez piaskowanie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości co najmniej Sa 2½, zgodnie z normą PN-ISO 8501-1.

- Fragmenty przyspawanych uchwytów konstrukcyjnych należy usunąć poprzez ich wycięcie i napawanie nakładek.

- Wykonanie powłok antykorozyjnych dostosowanych do rodzaju medium przechowywanego w zbiorniku, charakteryzujących się odpowiednią odpornością chemiczną i mechaniczną, w celu ograniczenia lub zahamowania postępu korozji powierzchniowej stali. Powłoki powinny być dobrane zgodnie z normą PN EN ISO 12944, z uwzględnieniem klasy korozyjności środowiska wewnętrznego i zewnętrznego zbiornika oraz przewidywanego okresu użytkowania.

  - Powierzchnie wewnętrzne zbiornika:

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

- Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

- Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

- Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

- Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

- Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

- Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

- Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

- Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

- Demontaż okablowania sygnałowego,

- Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

- Kolor RAL 7038,

- Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

- Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

- Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

- Wymiana uszczelnień włazów,

- Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

- Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZP-1. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

- Kolory barierek: RAL 1023.,

- Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

- Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

- Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

- Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

- Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

- Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

- Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

- Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

- Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

- Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

- Wymiana wszystkich krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

- Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

- Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

- Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

- Czyszczenie i antykorozja kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika,Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego Remont zbiornika ZP-2 z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu prac remontowych istniejącego zbiornika ZP-2.

- Powierzchnie wewnętrzne zbiornika

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

- Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

- Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

- Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

- Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

- Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

- Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

- Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

- Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

- Demontaż okablowania sygnałowego,

- Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

- Kolor RAL 7038,

- Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

- Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

- Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

- Wymiana uszczelnień włazów,

- Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

- Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

- Wymiana wszystkich krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZP-2. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

- Kolory barierek: RAL 1023.,

- Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.

- Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

- Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

- Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

- Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

- Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

- Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

- Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

- Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

- Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

- Prace związane z demontażem dachu zbiornika ZP-2,

- Transport i przekazanie użytkownikowi zdemontowanych blach i dachu na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

- Prace montażowe oraz spawalnicze – montaż nowego dachu zbiornika,

- Prefabrykacja warsztatowa blach na dach zbiornika,

- Montaż nowej blachy aluminiowej o grubości 1mm na ostatniej cardze zbiornika po wymianie dachu,

- Montaż izolacji termicznej: wełna mineralna z galwanizowaną siatką przyszytą do warstwy wełny galwanizowanym drutem, gęstość 100 kg/m, grubość 100 mm po wymianie dachu zbiornika,

- Odtworzenie kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika, Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

- Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

- Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

- Wielobranżowy zakres nadzoru inwestorskiego dotyczy realizowanego zadania inwestycyjnego Remont zbiornika ZB-16 z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu prac remontowych istniejącego zbiornika ZB-16.

- Powierzchnie wewnętrzne zbiornika:

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Przygotowanie powierzchni wewnętrznej do malowania po usunięciu powłoki antykorozyjnej: Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość 2x125^m,

- Farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft

b. Wykonanie nowego podwójnego dna na istniejącym dnie zbiornika:

- Dno dolne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Dna górne: stal węglowa S235, grubość minimalna 6 mm,

- Kątowniki zamykające dno: stal węglowa S235, wymiary 60 × 60 × 6 mm, zapewniające wzmocnienie i stabilizację połączenia dna z obudową zbiornika.

- Siatki krepowanej: stal St1, oczka 25 × 25 mm, średnica drutu 2,5 mm, umieszczona pomiędzy dnem górnym a dolnym,

- Montaż króćców do monitoringu przestrzeni międzydennej: DN25, 2 szt.

- Wykonanie oraz badania szczelności wykonanych nowych den należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14015.

- Zabezpieczenie antykorozyjne przewiduje się wyłącznie dla dna górnego.

- Demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej przynależnej do zbiorników,

- Demontaż okablowania sygnałowego,

- Wymiana wszystkich korytek kablowych w obrębie zbiornika ,,U575’’ oraz pokryw do korytek ,,U575’’. Szerokość korytek do ustalenia podczas obowiązkowej wizji lokalnej.Demontaż dwóch włazów dolny, górny zbiornika, czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem.

- Malowanie włazów powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej:

- Kolor RAL 7038,

- Mycie i usunięcie resztek produktu chropowatość profil pośredni typ G (ISO 8503-2), zapylenie max 2,st2 (ISO 8502-3), czystość jonowa powierzchni. Ilość powierzchni farby i grubość wewnętrzna 2x125^m,

- Powierzchnia wewnętrzna włazów farba Temaline EPL 100 razem 250µm dft,

- Powierzchnia zewnętrzna włazów 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft

- Wymiana uszczelnień włazów,

- Po wykonaniu prac, ponowny montaż włazów na zbiornikach.

- Czyszczenie i malowanie podestu obsługowego zbiornika:

- Czyszczenie metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Kolor schodków i konstrukcji: RAL 7038,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek zbiornika ZB-16. Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3

- Kolory barierek: RAL 1023.,

- Czyszczenie bortnic, barierek metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Wymiana górnych krat WEMA, wymiana na nowe. Kratki WEMA wykonać w technice przykręcanej do konstrukcji,

- Ponowny montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

- Ponowny montaż okablowania sygnałowego,

- Montaż nowych korytek kablowych w obrębie zbiornika,

- Demontaż 3 carg blachy licząc od dna zbiornika,

- Transport i przekazanie użytkownikowi poszycia blaszanego na miejsce wskazane na terenie ZP Jedlicze – złomowanie po stronie Inwestora,

- Przygotowanie konstrukcji wsporczej pod montaż nowej blachy na 3 cargach,

- Prefabrykacja blach osłonowych i montaż blachy osłonowej T35 w układzie pionowym,

- Malowanie bortnic, barierek system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

- Kolor bortnic i barierek RAL 1023,

- Przed montażem 3 carg blachy osłonowej należy wykonać miejscowe naprawy fundamentu zbiornika oraz zamontować daszek z blachy aluminiowej 1 mm na całym obwodzie fundamentu,

- Próba szczelności zbiornika Próba szczelności polega na poddaniu zbiornika działaniu statycznego ciśnienia cieczy w ciągu 24 godzin. Próba hydrauliczna powinna być przeprowadzona przy użyciu wody o temperaturze od 4° C do 40° C. Można stosować inne ciecze albo dla zwiększenia czułości próby ciecz z dodatkiem farby wskaźnikowej lub luminoforu ultrafioletowego. Ciecz dostarczać, wykorzystując górną platformę dostępową na dachu zbiornika, przez jeden otworów rewizyjnych zbiornik napełnić do ok. 95% maksymalnej pojemności. Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeśli podczas jej przeprowadzania nie stwierdzono pęknięć, trwałych odkształceń ani przenikania cieczy.

- Wykonanie litrażowania wraz z przekazaniem tablic stokażowych.

- Legalizacja ponowna zbiornika wg wytycznych Ministra Gospodarki z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny opowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz. U. z 19 sierpnia 2014 poz. 1094).

- Czyszczenie i antykorozja kominków oddechowych, zaworów, włazów z oprzyrządowaniem umiejscowionych na dachu zbiornika,Kolor RAL 7038, system malarski: 60um Temacoat GPL-S Primer 140um Epoksyren HS MIO 60um Temadur 50 RAL 1023 razem 260µm dft,

D) Zakres dla podestu roboczego górnego pomiędzy zbiornikiem ZP1 a ZP-2:

- Prace związane z górnym podestem roboczym pomiędzy zbiornikiem ZP-1 a ZP-2:

- Czyszczenie bortnic, barierek,konstrukcji metodą strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½, zgodnie z normą PN ISO 8501-1. Wymagane techniki czyszczenia z farb i rdzy (piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie lub czyszczenie laserowe). Odpylenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem,

- Remont, modernizacja lub wymiana górnych barierek

- Barierki wykonać zgodne z normą PN-EN ISO 14122-3,

- Kolory barierek: RAL 1023,

- Kolor konstrukcji: RAL 7038.

- Zamawiający udostępni ekspertyzy techniczne zbiorników stanowiące podstawę przygotowania oferty po uprzednim podpisaniu przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności dołączonego do postępowania zakupowego.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Nadzór inwestorski musi być prowadzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia – w zakresie prac wskazanych w zadaniu remontowym Zbiornika ZP-1,2 oraz ZB-16.

- Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie wraz ze sporządzaniem notatek/raportów.

- Opiniowanie dokumentacji projektowej.

- Opiniowanie proponowanych rozwiązań technicznych: dodatkowych i/lub zamiennych w procesie inwestycyjnym. Opiniowanie kosztów/ kosztorysów dla prac dodatkowych i/lub zamiennych.

- Opiniowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania – akceptacja kart materiałowych.

- Weryfikacja harmonogramu prac Wykonawcy. W razie konieczności - wskazanie propozycji optymalnego harmonogramu prac.

- Udział w odbiorach – częściowych oraz końcowych. W razie konieczności, przygotowywanie notatek/raportów z czynności odbiorowych.

- Kontrola zgodności realizacji z obowiązującymi normami oraz wewnętrznymi standardami Zamawiającego.

- Obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu na bieżąco.

- Prowadzenia dziennika budowy/nadzoru i potwierdzania w nim kluczowych zdarzeń oraz odbiorów częściowych i końcowych (w razie konieczności); sporządzenie cotygodniowych protokołów z postępu prac, zawierający ocenę technologii oraz jakości prowadzonych prac konstrukcyjno- montażowych.

- Bieżący nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, m.in:

- Weryfikacja wyników przeprowadzonych badań, kontrola jakości wykonanych spoin oraz prac montażowych, kontrola kompletności rusztowania, kontrola sposobu zabezpieczenia zbiornika podczas prac demontażowych, kontrola prac antykorozyjnych.

- Odbiór robót zanikających.

- Sporządzanie raportu z postępu prac na budowie w okresach 2-tygodniowych w tym zdjęć poglądowych.

- Udział w odbiorach częściowych oraz technicznym końcowym inwestycji.

- Weryfikacja i akceptacja dokumentacji powykonawczej.

- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia księgowego zadania.

- Zewnętrzny Nadzór Inwestorski obejmuje wszystkie branże objęte inwestycją: w tym konstrukcyjną, mechaniczną, antykorozyjną i izolacyjną. ZNI musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do zakresu nadzorowanych robót. Do obowiązków ZNI należy prowadzenie dziennika nadzoru, bieżąca kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, normami i przepisami prawa, w tym standardami Zamawiającego, weryfikacja jakości robót i materiałów, udział w odbiorach częściowych i końcowych, sporządzanie protokołów oraz raportów okresowych, a także zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Zamawiającemu. ZNI ma prawo żądać wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia niezgodności lub zagrożenia bezpieczeństwa. Wszystkie dokumenty i raporty sporządzane są w języku polskim.

- ZNI ma obowiązek zachowania poufności informacji związanych z inwestycją.

- Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego, wykonawcami, projektantami i innymi inspektorami branżowym

- Inne wymogi:

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych, w tym przypadku reprezentowania Zamawiającego w pozyskiwaniu wymagań, uzgodnień i zgód łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i inne instytucje (w przypadku konieczności).

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokładny harmonogram realizacji tego zadania.

- Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki realizacji zadania na obiekcie (w tym wymogi BHP).