Zapytanie Ofertowe

Dotyczy: Opracowanie Corrosion Control Document (CCD) zgodnie z API RP 970

Lokalizacja: Wydział Chlorku Winylu (VCM) P-21, Włocławek

I. Przedmiot zamówienia, cel i zakres:

1.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowego Corrosion Control Document (CCD) zgodnie z API RP 970 dla Instalacji produkcji chlorku winylu (VCM).

1.2. Cel zamówienia:

Celem projektu jest przygotowanie kompletnej dokumentacji służącej do identyfikacji, monitorowania i ograniczania ryzyka korozyjnego, integracji z istniejącymi programami Mechanical Integrity, Management of Change (MOC), Process Hazards Analysis (PHA) oraz wykorzystania danych w RBI zgodnie z API 580/581. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- Identyfikację wszystkich mechanizmów uszkodzeń w obwodach korozyjnych zgodnie z 	API RP 571,

- Określenie mechanizmów dominujących, wtórnych oraz potencjalnych mechanizmów awaryjnych dla każdego obwodu korozyjnego.

- Opracowanie Corrosion Materials Diagrams (CMD) dla wszystkich jednostek procesowych

- Zdefiniowanie Integrity Operating Windows (IOW) zgodnie z API RP 584

- Identyfikację Critical Reliability Variables (CRV) dla każdego obwodu korozyjnego

- Określenie strategii mitygacji ryzyka korozyjnego i rekomendacji inspekcyjnych

- Integrację CCD z istniejącymi programami Mechanical Integrity, Management of Change (MOC) i Process Hazards Analysis (PHA)

- opracowanie struktury danych umożliwiającej wykorzystanie CCD w RBI (API 580/581),

- zapewnienie jednoznacznej identyfikacji obwodów na P&ID,

- integracja z systemami CMMS.

- Wskazanie liczby stałych punktów pomiarowych, ich rozmieszczenia oraz użytych metod pomiarowych z określeniem kosztów związanych z ich montażem

1.3. Zakres zamówienia:

- Kompletny dokument CCD w formacie edytowalnym (Word/Excel) oraz PDF;

- Corrosion Materials Diagrams (CMD) dla wszystkich jednostek;

- Opracowanie pełnej listy obwodów korozyjnych (Corrosion Circuits)

- Macierz mechanizmów uszkodzeń vs. lokalizacje/materiały;

- Plan inspekcji oparty na zidentyfikowanych mechanizmach korozji;

- Raport z analizy luk (gap analysis) względem obecnych praktyk;

- Prezentację końcową dla kadry inżynieryjnej i zarządzającej;

- Szkolenie personelu z zakresu utrzymania i aktualizacji CCD (minimum 8 godzin);

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia fakultatywnej wizji lokalnej na etapie przygotowania ofert. Wizja lokalna nie jest warunkiem udziału w postępowaniu (Osoba odpowiedzialna za wizję lokalną: Artur Rakoczy tel.: +48 609-160-254);

- ustrukturyzowane dane (Excel/baza danych) obejmujące:

  - circuits,

  - damage mechanisms,

  - IOW/CRV,

  - inspection plan,

  - procedurę aktualizacji CCD (MOC),

  - model utrzymania (governance).

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Standardy i wytyczne

Praca musi być wykonana zgodnie z następującymi standardami:

- API RP 970 (wersja aktualna) - Corrosion Control Document Systems

- API RP 571 - Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry

- API RP 584 - Integrity Operating Windows

- API RP 580/581 - Risk-Based Inspection (jako referencja)

- NACE/AMPP Standards - właściwe dla mechanizmów korozji chlorowych

2.2. Dane wejściowe dostarczane przez Zamawiającego

Zamawiający udostępni następujące dokumenty:

Dokumentacja procesowa:

- P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams) dla wszystkich jednostek

- PFD (Process Flow Diagrams)

- Bilanse materiałowe i cieplne (H&MB)

- Karty danych aparatów i specyfikacje rurociągów

- Opisy procesów technologicznych

- Specyfikacje materiałów konstrukcyjnych

Dane eksploatacyjne:

- Warunki operacyjne (temperatura, ciśnienie, skład strumieni)

- Punkty wstrzykiwania inhibitorów i chemikaliów

- Lokalizacje punktów poboru próbek

- Procedury rozruchu, odstawienia i operacji awaryjnych

Dane historyczne posiadane przez zamawiającego:

- Raporty inspekcji z ostatnich 5 lat

- Historie napraw i awarii

- Analizy przyczyn źródłowych (RCA) dla awarii korozyjnych

- Historia modyfikacji procesowych (MOC)

2.3. Wymagania specyficzne dla procesów chlorowych

Ze względu na agresywne środowisko korozyjne instalacji VCM, Wykonawca musi wykazać znajomość następujących mechanizmów:

- Korozja przez wilgotny chlor (>0,5% H₂O)

- Korozja przez chlorowodór (HCl) i kwas solny

- Korozja przez FeCl₃ w instalacjach VCM

- Korozja w środowiskach alkalicznych (NaOH, KOH)

- Stress Corrosion Cracking (SCC) w stalach austenitycznych

- Pitting i korozja szczelinowa w obecności chlorków

- Korozja w systemach EDC (ethylene dichloride)

2.4. System monitoringu korozji / Corrosion Monitoring System

Wykonawca opracuje koncepcję monitoringu obejmującą:

- dobór technik (UT, ER probes, coupons, online monitoring),

- kryteria wyboru punktów,

- priorytetyzację obwodów (risk-based), powiązanie z IOW i RBI.

2.5. Metodologia pracy:

Wykonawca musi opisać:

  - Metodologię identyfikacji obwodów korozyjnych

  - Podejście do analizy mechanizmów uszkodzeń

  - Proces walidacji z personelem zakładu

  - System zarządzania jakością dokumentacji

  - Plan komunikacji i spotkań z Zamawiającym (minimum 3 spotkania kontrolne).

2.6. Dodatkowe wymagania:

- Oferta musi zostać złożona w języku polskim. Dopuszcza się załączenie dodatkowej wersji w języku angielskim. Dokumenty należy przekazać w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej (Word/Excel).

- Wszystkie końcowe produkty projektu oraz raporty i prezentacje końcowe, muszą zostać dostarczone w języku polskim. Dopuszcza się równoległe przekazanie wersji anglojęzycznej.

- Integracja i utrzymanie: CCD musi:

- wspierać RBI (API 580/581),

- umożliwiać integrację z systemami IT,

- zawierać zasady aktualizacji i utrzymania,

- być zgodny z procesem MOC.

- Oferta musi zawierać:

- list intencyjny

- zrozumienie projektu i cele

- historia firmy i kwalifikacje

- doświadczenie w projektach CCD (minimum 3 referencje)

- skład zespołu projektowego z CV

- metodologia wykonania projektu

- harmonogram szczegółowy

- plan zarządzania ryzykiem

- plan komunikacji i raportowania

- szczegółowa kalkulacja kosztów

- harmonogram płatności powiązany z kamieniami milowymi

- Szczegółowa dokumentacja techniczna i procesowa zostanie udostępniona po podpisaniu Umowy o Zachowaniu Poufności (NDA).

III. OFERTA TECHNICZNA POWINNA ZAWIERAĆ:

- Załączenie dokumentów potwierdzających realizację minimum 3 ukończonych projektów CCD zgodnie z API RP 970 dla zakładów chemicznych lub petrochemicznych, przy czym co najmniej 1 projekt musi dotyczyć instalacji VCM, EDC, PVC lub innych procesów chlorowych   o porównywalnym charakterze zagrożeń korozyjnych.

- Udokumentowane doświadczenie w analizie korozji, identyfikacji mechanizmów degradacji oraz opracowaniu strategii zarządzania korozją dla instalacji VCM, EDC, PVC lub innych procesów chlorowych – minimum 2 referencje.

- Wykaz kluczowych specjalistów NACE/AMPP lub FROSIO (minimum 2 osoby w zespole projektowym) wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach, certyfikatach i doświadczeniu projektowym.

- Potwierdzenie, że usługa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

- Załączenie listu intencyjnego.

- Załączenie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.

- Potwierdzenie gotowości do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz warsztatów technicznych z przedstawicielami Zamawiającego na etapie realizacji projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania kopii dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje na etapie oceny ofert lub przed podpisaniem umowy.

- W sytuacji, gdy uzyskanie referencji od Klienta jest niemożliwe lub utrudnione lub jeśli projekt był realizowany w formule poufnej, czy jeśli Klient nie wystawia formalnych referencji Oświadczenie Dostawcy jest akceptowaną i wystarczającą formą potwierdzenia.

W oświadczeniu powinny znaleźć się m.in.:

• nazwa klienta (jeśli można ujawnić),

• opis projektu,

• zakres,

• daty realizacji,

• potwierdzenie przez Klienta należytego wykonania.

IV. HARMONOGRAM i WARUNKI REALIZACJI

4.1 Czas realizacji

Maksymalny czas realizacji projektu: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferent może zaproponować alternatywny harmonogram wraz z uzasadnieniem.

4.2 Kamienie milowe

| Faza | Termin | Produkty |
| --- | --- | --- |
| Kick-off i zbieranie danych | Miesiąc 1 | Plan projektu, lista dokumentów |
| Analiza jednostek i identyfikacja obwodów | Miesiąc 1-2 | Wstępne CMD, lista obwodów |
| Analiza mechanizmów uszkodzeń | Miesiąc 2-4 | Macierz mechanizmów, IOW |
| Draft CCD i weryfikacja | Miesiąc 4-5 | Draft dokumentu CCD + rekomendacja systemu monitoringu korozji |
| Finalizacja i szkolenie | Miesiąc 6 | Finalna wersja CCD, szkolenie |

4.3 Miejsce realizacji

Praca będzie wykonywana częściowo zdalna i częściowo w zakładzie Zamawiającego we Włocławku. Wymagane minimum 3 wizyty w zakładzie (kick-off, weryfikacja, finalizacja) po 2-3 dni każda.

V. OFERTA HANDLOWA POWINNA ZAWIERAĆ:

5.1. Cena netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Cena musi obejmować wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi

Proszę załączyć kosztorys zawierający szczegółową kalkulację obejmującą:

  - Koszt roboczogodzin według specjalizacji branżowej

  - Koszty podróży i pobytu w zakładzie

  - Koszty licencji oprogramowania (jeśli dotyczy)

  - Koszty szkoleń

  - Uwzględnienie Harmonogramu – Kamienie milowe.

5.2. Potwierdzenie terminu płatności: preferowany przez Zamawiającego: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ANWIL S.A. albo 60 dni od daty wystawienia faktury.

5.3. Brak akceptacji zaliczek lub przedpłat w ramach niniejszego zamówienia.

5.4. Proponowany sposób rozliczenia: rozliczenie etapowe zgodne z kamieniami milowymi.

5.5. Potwierdzenie ważności oferty: minimum 90 dni od daty złożenia oferty.

5.6. Potwierdzenie niezmienności ceny do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

5.7. Wskazanie ceny wyłącznie na Platformie CONNECT w miejscu do tego przeznaczonym.

VI. OFERTA FORMALNA POWINNA ZAWIERAĆ:

6.1. Odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do CEIDG – dokument nie starszy niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty; w przypadku konsorcjum również kopię umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwo lidera konsorcjum.

6.2. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Kodeksu postępowania dla Dostawców GK ORLEN.

6.3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji standardów dotyczących polityki antykorupcyjnej, zasad przyjmowania upominków, zgłaszania nieprawidłowości oraz zarządzania konfliktem interesów.

6.4. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Polityki ochrony praw człowieka w GK ORLEN.

6.5. Uzupełnione Oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym albo potwierdzenie aktualności dokumentu w profilu Dostawcy / wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

6.6. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacji dokumentu „Warunki udziału w postępowaniu ofertowym – RFP”.

6.7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o statusie czynnego podatnika VAT (nie starsze niż 3 miesiące) albo potwierdzenie PDF wygenerowane ze strony Ministerstwa Finansów potwierdzające status podatnika VAT czynnego.

6.8. Dla podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość: zautoryzowany bilans i rachunek zysków i strat za dwa pełne lata sprawozdawcze oraz najaktualniejsze – kwartalne sprawozdanie za bieżący okres (bilans i rachunek zysków i strat lub F01) /dla podmiotów gospodarczych prowadzących uproszczoną sprawozdawczość księgową –roczne sprawozdania (PIT-y wraz z potwierdzeniem z Urzędu Skarbowego o ich wpłynięciu w odniesieniu do wszystkich wspólników) za dwa ostatnie lata kalendarzowe oraz dodatkowo najbardziej aktualne zautoryzowane oświadczenie o przychodach, kosztach i dochodach za bieżący okres sprawozdawczy.

6.9. Oświadczenie o złożeniu deklaracji VAT za ostatnie pół roku.

6.10. Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w US i ZUS za ostatnie pół roku

VII. WŁASNOŚĆ I PRAWA

- Zamawiający otrzymuje pełne prawa do wykorzystania i modyfikacji opracowanego CCD oraz przekazanych danych i materiałów, w zakresie określonym w umowie.

Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania poufności informacji udostępnionych przez Zamawiającego oraz do przestrzegania zasad ochrony informacji obowiązujących w ANWIL S.A.

IX. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:

•	Wszystkie istotne pytania zadane w wyznaczonym terminie oraz odpowiedzi na nie zostaną opublikowane na Platformie CONNECT do wiadomości wszystkich Oferentów uczestniczących w postępowaniu, bez wskazywania autora pytania.

•	W przypadku pytań lub odpowiedzi, które według Oferenta mogą skutkować ujawnieniem jego informacji poufnych, po wyraźnym zastrzeżeniu tego faktu w treści pytania lub odpowiedzi dopuszcza się udzielenie odpowiedzi wyłącznie temu Oferentowi.

•	Wykonawca ma obowiązek przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów porządkowych, BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, jak również wewnętrznych przepisów ANWIL S.A. udostępnionych Oferentom.

•	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji w różnych formach, w tym negocjacji bezpośrednich oraz negocjacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu aukcyjnego.

•	Oferty uzyskane podczas ewentualnych negocjacji z użyciem elektronicznego systemu aukcyjnego mogą zostać poddane dalszym negocjacjom z Oferentami.

•	ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo wyboru podmiotu albo podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu ofert, oraz prawo zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, jeżeli będzie to uzasadnione zakresem postępowania.

•	ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru Wykonawcy oraz od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego.

•	Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 Kodeksu cywilnego.

•	Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ANWIL S.A. i Wykonawcę. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy ze strony ANWIL S.A. mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

•	ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania referencji bez podania przyczyny.

X. Załączniki dostępne na Platformie CONNECT:

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Draft Umowy Świadczenia Usług (Umowa Jednorazowa)

Załącznik nr 3 – OWU

Załącznik nr 4 – Warunki udziału w postępowaniu - Zapytanie Ofertowym RFP,

Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności,

Załącznik nr 6 - Ochrona informacji,

Załącznik nr 7 - 5.1 Załącznik BHP,

Załącznik nr 8 - 5.2 Załącznik BHP,

Załącznik nr 9 - 5.3 Załącznik BHP,

Załącznik nr 10 - BHP Wytyczne dla kierowców wjeżdżających na teren chroniony ANWIL S.A.

Załącznik nr 11 - Klauzula antykorupcyjna,

Załącznik nr 12 – Klauzula sankcyjna,

Załącznik nr 13 - Oświadczenie - Beneficjent rzeczywisty,

Załącznik nr 14 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru Kredytu Kupieckiego,

Załącznik nr 15 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - Kontrahentów lub reprezentantów Kontrahentów Spółek GK ORLEN udostępnianych ORLEN w ramach centralizacji obszaru windykacji,

Załącznik nr 16 - Nota informacyjna dotycząca obowiązków informacyjnych spółki publicznej,

Załącznik nr 17 - Klauzula informacyjna dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej,

Załącznik nr 18 – Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Kontrahenta, wskazanych do kontaktu lub współpracujących z Kontrahentem przy zawarciu i realizacji umów z ANWIL S.A.

Załącznik nr 19 – Oświadczenie Oferenta o wizji lokalnej.

Załącznik nr 20 – Klauzula KSef

Załącznik nr 21 - Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej