PL-OIL-DOW-2025-001540                                                                                               Załącznik nr 1

Trzebinia, 10.07.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego zestawu pompowego Varisco dla Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL w Trzebini, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca na terenie Zakładu Produkcyjnego wyłącznie w godzinach …, w dniach ….

Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Specyfikacja zamówienia:

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Dostawę:

Wyporowa pompa o zazębieniu wewnętrznym Varisco V60-2 ST4WG+R+Y

- Kompletny agregat zamontowany na stalowej płycie podstawy ze sprzęgłem elastycznym, ochroną przed dotykiem oraz silnikiem przekładniowym NORD

Dane techniczne:

Króćce: 2” x 2” EN 1092-1 PN16 płaskie; 90°

Motoreduktor walcowy Nord: 7,5kW 403obr/min 400/690V 50Hz z termistorami

Wykonanie materiałowe:

Korpus, rotor, zębnik: żeliwo sferoidalne;

Tuleja zębnika i wału: żeliwo;

Uszczelnienie mechaniczne: węglik spiekany / ceramika/ PTFE

Wał i sworzeń zębnika: stal węglowa;

Wspornik łożyskowy z kulkowymi łożyskami Heavy Duty smarowane smarem;

+ R płaszcz grzewczy

+ Y Zawór przelewowy / By pass

- Komplet uszczelnień do ww pompy ( kod producenta 30 i 31) sztuk 2

- Ogólne wymagania dotyczące zakupów inwestycyjnych:

- Dostarczane urządzenia, maszyny, instalacje i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i gotowe do eksploatacji.

- Dostarczone wyposażenie powinno spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia.

- Wraz z dostawą Wykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

- Inne wymogi Zamawiającego:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty z nim związane, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Wszystkie prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego (standardami BHP, procedurami i instrukcjami wewnętrznymi obowiązującymi na obszarze objętym inwestycją).

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.