PL-OIL-DOW-2025-001610

Załącznik nr 1

Trzebinia 05.05.2026,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest dostawa aplikatora etykiet oraz systemu wizyjnego na linie Unilogo dla Zakładu Produkcyjnego ORLEN OIL Sp. z o.o. w Trzebini.

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL 
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

- Specyfikacja zamówienia

- Dostawę, montaż i uruchomienie systemu drukująco- etykietującego:

  - Możliwość drukowania etykiet oraz aplikowania gotowych etykiet

  - Przystosowany do aplikowania etykiet z boku kanistrów plastikowych oraz beczek metalowych

  - Druk termotransferowy

  - Rozdzielczość druku min: 300DPI

  - Stabilizacja opakowań podczas aplikacji etykiety

  - Prędkość wydruku min 300mm/min

  - Maksymalny wymiar etykiety: 290x165mm

  - Regulacja urządzenia w pozycji pionowej

  - Panel operatorski do obsługi urządzenia

  - Moduł Drukujący Zebra

  - Sygnalizacja świetlna – 3 kolorowa

  - Czujnik kończących się etykiet

  - Szkolenie operatorskie i UR

  - Dane opakowań oraz etykiet zostaną przedstawione na wizji lokalnej

- Dostawę, montaż i uruchomienie systemu wizyjnego

  - System będzie służył do sprawdzenia etykiety na kanistrze plastikowym oraz beczce metalowej

  - Kontrola etykiety:

- Obecność etykiety

- Pozycja etykiety

- Jakość etykiety (wykrycie zmarszczonej etykiety)

  - System po wykryciu produktu NOK wystawi sygnał do zatrzymania linii (sygnał należy wpiąć w wskazane wejście sterownika)

  - System powinien mieć możliwość przyuczenia tzw. sztuki wzorcowej

  - Panel operatorski do obsługi urządzenia

  - Sygnalizacja świetlna – 3 kolory z buzzerem

  - Wydajność linii: 350 sztuk/h

  - Zastosowane kamery: Omron/Cognex/Keyence

  - Pozostałe elementy do akceptacji zamawiającego

  - Integracja drukarki z bazą etykiet ( NiceLabe Web)

  - Zapis zdjęć dla przynajmniej 4 zmian

  - Szkolenie operatorskie i UR

  - Dane opakowań oraz etykiet zostaną przedstawione na wizji lokalnej

- Zestawienie materiałów:

- Dostawca dostarczy kompletne rozwiązanie wraz z potrzebnym materiałem.

- Przed przystąpieniem do pracy dostawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wraz z wykazem najważniejszych materiałów

- Dostawca wkomponuje dostarczone urządzenia w bieżący ciąg linii

- Odbiór urządzeń będzie poprzedzony testami na opakowaniach i etykietach zamawiającego

- Inne wymogi:

- Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania zakresu niniejszego zapytania oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w ramach postępowania zakupowego przed złożeniem oferty (dopytania na platformie Connect).

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień i inne w tym miejscu nie wyszczególnione.

- Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty.

- Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego

- Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Pełna dokumentacja, DTR, Instrukcja obsługi w języku polskim

- Przeprowadzenie szkolenia z zakresu budowy i obsługi

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów (żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.

- W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub innego majątku).

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Przy projektowaniu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające (zgodnie z odpowiednimi Dziennikami Ustaw):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

- Wymogi BHP:

- Dostarczone urządzenie jako kompletna maszyna lub zespół maszyn musi posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności UE oraz dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w języku polskim

- Producent/integrator ma wykonać i udokumentować ocenę ryzyka dla kompletnego układu połączonego z linią, obejmującą normalną pracę, regulację, przezbrajanie, czyszczenie, usuwanie zacięć etykiet, diagnostykę oraz przewidywalne niewłaściwe użycie.

- Strefy zgniatania, wciągania, ścinania, uderzenia i pochwycenia przy aplikatorze, stabilizacji opakowań, rolkach, napędach, podajnikach etykiet i elementach regulowanych muszą być wyeliminowane konstrukcyjnie albo zabezpieczone osłonami/urządzeniami ochronnymi.

- Elementy ruchome dostępne dla operatora muszą być osłonięte osłonami stałymi lub ruchomymi; osłony powinny być trwałe, stabilnie zamocowane, bez ostrych krawędzi, odporne na obchodzenie i umożliwiać obserwację procesu bez konieczności ich demontażu.

- Rozmieszczenie osłon, wygrodzeń, otworów technologicznych i dostępów serwisowych musi uniemożliwiać dosięgnięcie kończynami do stref niebezpiecznych podczas pracy urządzenia.

- Jeżeli dostęp do strefy niebezpiecznej jest możliwy przez osłony ruchome, ich otwarcie musi powodować zatrzymanie funkcji niebezpiecznych; ponowne zamknięcie osłony nie może samoczynnie uruchamiać ruchu niebezpiecznego bez świadomego polecenia operatora.

- Urządzenie musi być wyposażone w łatwo dostępne, widoczne i jednoznacznie oznaczone przyciski zatrzymania awaryjnego, dostępne z miejsc obsługi, regulacji i usuwania typowych zakłóceń.

- Funkcje bezpieczeństwa, w tym zatrzymanie awaryjne, blokady osłon, zatrzymanie po sygnale NOK z systemu wizyjnego oraz ewentualne ryglowanie dostępu, muszą mieć określony wymagany poziom PLr i zweryfikowany osiągnięty PL.

- Po zaniku i powrocie zasilania, skasowaniu alarmu, usunięciu zacięcia etykiet lub zamknięciu osłony urządzenie nie może uruchomić się samoczynnie. Uruchomienie może nastąpić dopiero po świadomym zadziałaniu operatora.

- Panel operatorski, regulacja pionowa, wymiana etykiet/taśmy, kasowanie błędów i przezbrojenia muszą być możliwe do realizacji bez przyjmowania wymuszonych pozycji ciała (np. schylania się, kucania i bez wchodzenia w strefę niebezpieczną podczas pracy.

- Mechanizm stabilizacji kanistrów i beczek musi być tak zaprojektowany, aby nie tworzył dostępnych miejsc zgniatania oraz aby siły docisku były ograniczone do wartości bezpiecznych dla obsługi podczas regulacji i usuwania zakłóceń.

- Punkty regulacyjne, elementy eksploatacyjne i miejsca wymiany materiałów powinny być dostępne od strony obsługi bez konieczności demontażu osłon stałych lub obchodzenia zabezpieczeń.

- Elementy urządzenia muszą być odporne na warunki środowiska pracy, nie mogą tworzyć ostrych krawędzi, wystających śrub, miejsc zaczepienia odzieży ani niebezpiecznych powierzchni gorących.

- Urządzenie musi posiadać czytelne oznaczenia elementów sterowniczych, kierunków ruchu, punktów regulacji, tabliczkę znamionową, oznakowanie CE oraz piktogramy ostrzegające przed zagrożeniami i ryzykiem resztkowym. Urządzenie powinno posiadać wizualną czytelną instrukcję wymiany części eksploatacyjnych (etykiety). Wszystkie kontrolki, sygnalizatory, przyciski, panele operatorskie, wyłączniki awaryjne oraz istotne punkty regulacji i obsługi muszą być opisane w sposób trwały, czytelny i zrozumiały dla użytkowników, w języku polskim.

- Dokumentacja techniczna DTR w języku polskim musi obejmować bezpieczną obsługę, regulację, przezbrajanie, czyszczenie, postępowanie przy zacięciu etykiety, diagnostykę, konserwację, wykaz ryzyk resztkowych i wymagane środki ochronne.

- Przed odbiorem należy dostarczyć deklarację zgodności UE, instrukcję/DTR PL, schematy elektryczne i pneumatyczne, wykaz funkcji bezpieczeństwa, wyniki walidacji funkcji bezpieczeństwa oraz potwierdzenie zgodności zastosowanych elementów bezpieczeństwa.

- Odbiór urządzenia powinien obejmować praktyczne sprawdzenie działania osłon, blokad, zatrzymania awaryjnego, zaniku/powrotu zasilania, zatrzymania po NOK, alarmów, sygnalizacji oraz braku samoczynnego restartu.

- Szkolenie pracowników zamawiającego ma obejmować nie tylko obsługę procesu, ale również zasady bezpiecznej regulacji, usuwania zakłóceń, wymiany materiałów eksploatacyjnych, znaczenie sygnalizacji, ryzyka resztkowe oraz zakaz obchodzenia zabezpieczeń.