| Inwestor: | PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa pawilonu stacji paliw, wiaty stacji paliw, powierzchni utwardzonej, miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną |  |  |  |
| Adres obiektu: | województwo dolnośląskie, powiat polkowicki, gmina Chocianów |  |  |  |
| Element projektu budowlanego: | Projekt techniczny |  |  |  |
| Branża: | drogowa |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | jednostka ewidencyjna: 021601_4, obręb 0003 Chocianów 021601_4.0003 identyfikatory działek ewidencyjnych: 021601_4.0003.530 |  |  |  |
| Kategoria obiektów budowlanych: | Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Podpis | Data: |
| Projektant | Tomasz Łakomski | inżynieryjna drogowa, MAP/0321/PWBD/21 |  | 08.2025 r. |
| Data opracowania: 08.2025 r. | Nr umowy: |  |  |  |

| OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt 3 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. oświadczam, że niniejszy projekt architektoniczno – budowlany dla zamierzenia budowlanego: „Budowa pawilonu stacji paliw, wiaty stacji paliw, powierzchni utwardzonej, miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną” w zakresie tomu Branża drogowa został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz został sprawdzony. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania: 08.2025 r. |  |  |  |
| FUNKCJA: | IMIĘ I NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Tomasz Łakomski | inżynieryjna drogowa, MAP/0321/PWBD/21 |  |

Spis zawartości

Opis techniczny	5

1.	Przedmiot i zakres opracowania	5

2.	Podstawa opracowania	5

3.	Rozwiązania konstrukcyjne	5

3.1	Rozwiązanie sytuacyjne	5

3.2	Odwodnienie	5

3.3	Konstrukcja nawierzchni	6

3.4	Roboty ziemne	6

3.5	Roboty wykończeniowe	7

4.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej	7

5.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	7

6.	Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego	7

7.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego	8

8.	Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych	8

9.	Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami Przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń	8

10.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem	8

11.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	8

12.	Charakterystyka energetyczna budynku	9

13.	Uwagi końcowe	9

14.	Uprawnienia oraz izba	10

15.	Część rysunkowa	13

# Opis techniczny

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny mający charakter dokumentacji wykonawczej realizacji układu drogowego stanowiącego część zamierzenia budowlanego, jakim jest budowa budynku pawilonu stacji paliw, wiaty stacji paliw, powierzchni utwardzonej, miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Chocianów.

Projekt obejmuje roboty drogowe, które będą stanowiły budowę parkingu, jezdni manewrowych, placu stacji benzynowej oraz chodników wraz z robotami towarzyszącymi.

Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

# Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88),

- Mapa do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

# Rozwiązania konstrukcyjne

## Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązanie projektowe polega na budowie układu drogowego, który posłuży obsłudze komunikacyjnej budowanej stacji benzynowej.

W ramach opracowania uwzględniono budowę chodników łączących plac z pawilonem stacji, stacją benzynową. Jezdnie, chodniki oraz plac tworzą spójny układ komunikacyjny zapewniający bezproblemowe przemieszczanie się pieszym oraz pojazdom.

## Odwodnienie

Wodę opadową zagospodarowano na terenie Inwestora. Woda poprzez nadanie odpowiednich spadków została skierowana do zaprojektowanego odwodnienia liniowego typu ACO, które odprowadzają wodę do zaprojektowanego wg odrębnego opracowania systemu kanalizacji deszczowej. Sciek powinien charakteryzować się klasą D400. Miejsca zrzutów wody oraz elementy odwodnienia zostały przedstawione na planach sytuacyjnych.

Roboty związane z budową układu drogowego nie wpłyną w żaden sposób na zmianę stanu stosunków wodnych.

## Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni manewrowej, miejsc postojowych, przebrukowań stanowi:

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr. 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodników/opaski:

- kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 lub wapnem, gr. 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego – plac stacji benzynowej:

- warstwa ścieralna – beton cementowy C30/37, gr. 25 cm,

- warstwa poślizgowa z geowłókniny,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr.30 cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm

W miejscu połączenia miejsc postojowych z jezdnią manewrową zaprojektowano krawężnik betonowy 15x22 cm o odsłonięciu 1 cm na ławie z betonu C12/15.

W miejscu połączenia przebrukowań z jezdnią zaprojektowano krawężnik betonowy 15x22 cm o odsłonięciu 1 cm na ławie z betonu C12/15.

Obramowanie placu betonowego stacji benzynowej stanowią prefabrykowane elementy betonowe marki „HOGER”.

Zaprojekowane nawierzchnie jezdni manewrowych należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z mieszanki betonowej C12/15 o grubości min. 15 cm o odsłonięciu 12 cm.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02202:98. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Całość robót należy prowadzić zgodnie przedmiotową dokumentacją. Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów i terenu podczas realizacji oraz urządzenia i sieci podziemne. Wykonane koryto należy wyprofilować do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu roboty należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z warunkami administratorów sieci, wykonując wykopy kontrolne w celu weryfikacji przebiegu istniejącej sieci.

Konstrukcja nawierzchni parkingu oraz jezdni manewrowych powinna zostać wykonana na podłożu gruntowym doprowadzonym do parametrów zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie z Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. W przypadku braku możliwości uzyskania powyższych parametrów, należy zwiększyć grubość warstwy wymienianego gruntu.

Występujące w podłożu nasypy niebudowlane należy w całości usunąć. Wykopy po ww. gruntach należy zasypać gruntem niewysadzinowym i w pełni przepuszczalnym.

## Roboty wykończeniowe

Po zakończeniu wszystkich prac teren budowy należy uporządkować.

# Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

Na potrzeby projektu został opracowany projekt opinii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne i sposób posadowienia obiektu został określony w opinii geotechnicznej.

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Nie dotyczy.

# Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

Nie dotyczy.

# Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami Przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń

Nie dotyczy.

# Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Nie dotyczy.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

# Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych rzędne i wymiary należy sprawdzić w terenie,

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP,

- Zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych pod projektowanym nawierzchniami należy wykonać w porozumieniu z ich właścicielami lub administratorami i wydanymi warunkami technicznymi,

- Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić należy w taki sposób, by ograniczyć ingerencję w środowisko i spełnić wymogi ochrony środowiska,

- Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego wchodzącego w skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami dokumentacji projektowej. Nie wyklucza się istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu.

Sporządził:

Tomasz Łakomski

# Uprawnienia oraz izba

# Część rysunkowa

1.01 Orientacja

1.02 Plan sytuacyjny

1.03 Przekrój podłużny

1.04 Przekroje typowe

1.05 Szczegóły

1.06 Plan warstwicowy