Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia na realizację usług polegających na naprawie 
przejść gazociągów w/c przez cieki wodne na terenie PSG sp. z o.o. OZG w Koszalinie

§ 1.   OPIS I DANE TECHNICZNE

1.	Dane Techniczne

b)	Przejścia gazociągów w/c przez cieki wodne znajdują się na gazociągach w/c w lokalizacjach:

gazociąg Gorzysław-Kołobrzeg_13+180		N54° 08.003' E15° 27.501'
gazociąg odg. Darłowo_12+800			N54° 24.514' E16° 28.179'

gazociąg Wierzchowo-Koszalin_5+500		N53° 56.193' E16° 35.501'

gazociąg Wierzchowo-Koszalin_37+500		N54° 08.176' E16° 16.773'

2.	Szczegółowy zakres prac w każdym z czterech wymienionych miejsc:

1)	zlokalizowanie w terenie miejsc gazociągu podlegających zabezpieczeniu

2)	sporządzenie dokumentacji opisowo-fotograficznej stanu izolacji lub uszkodzeń przed naprawą,

2)	ustalenie właścicieli cieków wodnych i gruntów, na których będą realizowane prace zabezpieczające,

3)	przeprowadzenie niezbędnych ustaleń z właścicielami cieków wodnych w zakresie warunków udostępnienia tych gruntów w celu wykonania prac naprawczych (Wykonawca poniesie ewentualne koszty z tym związane).

W przypadku gdy prowadzone prace mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, koniecznym będzie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z wymaganiami 
art. 9 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 z późń. zm.),

4)	uzyskanie pisemnej zgody właścicieli gruntów na wejście w teren i wykonanie prac objętych Umową (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do OPZ),

5)	przedłożenia Zamawiającemu (Dział Stacji Sieci Gazowych w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie) dokumentacji technicznej prowadzenia prac w 2 egzemplarzach - do zaopiniowania. Do dokumentacji należy dołączyć kopie uzyskanych pozwoleń, decyzji, zgód, opinii i uzgodnień oraz pisemne oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji, braku wad fizycznych i prawnych oraz jej zgodności z Umową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

6)	przedłożenie Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy terminowego 	harmonogramu oraz opracowanie instrukcji wykonania prac i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym,

7)	Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest do stosowania regulacji dotyczących realizacji prac gazoniebezpiecznych, w szczególności „Zasad organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych” oraz „Zasad określania wymagań dla wykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”,

8)	Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac stanowiących Przedmiot Umowy musi uzyskać zgodę Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie na wykonywanie prac na czynnej sieci gazowej. W celu uzyskania zgody należy kontaktować się z Działem Zarządzania Ruchem Sieci (email: dyspozytor.koszalin@psgaz.pl, nr tel. 94 348 41 24),

9)	opracowanie Polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych zgodnie z wymaganiami procedury na Prace Gazoniebezpieczne obowiązującej w PSG spółka z o.o. oraz uzgodnienie tego polecenia z OZG w Koszalinie,

10)	przygotowanie, organizacja i oznakowanie miejsc prowadzenia prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i ppoż.,

11)	odkrycie gazociągu w miejscach przeznaczonych do wykonania prac zabezpieczających zgodnie z danymi zawartymi w wykazie powyżej (prace te należy przed rozpoczęciem zgłosić w Dyspozycji Gazu OZG w Koszalinie),

12)	naprawa izolacji (jeśli jest wymagana), polegająca na zdjęciu uszkodzonej izolacji gazociągu na odcinkach niezbędnych do usunięcia uszkodzeń izolacji fabrycznej i obejmująca ponadto:

a)	oczyszczenie powierzchni gazociągu,

b)	nałożenie nowej izolacji na gazociągu – przy użyciu materiałów antykorozyjnych (zabezpieczone powłokami nawojowymi) klasy C-50 spełniające wymagania normy PN-EN 12068, jeśli to konieczne zastosowanie technologii kompozytowej do zabezpieczenia istniejących wżerów oraz strefy spoin.

c)	zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi wg PN-EN 12068:2022 „Ochrona 	katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową przed korozją”,

d)	odbiór izolacji gazociągu w obecności przedstawiciela Zamawiającego sporządzenie protokołu z odbioru izolacji, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do OPZ,

13)	odpowiednie udokumentowanie wykonanych prac zabezpieczających gazociąg,

14)	uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych słupków znacznikowych na przejściach przez cieki wodne (obligatoryjna wymiana słupków betonowych na 	PCW-PMMA) oraz wykonanie ewentualnych korekt w ich rozmieszczeniu wg zasad obowiązujących w PSG spółka z o.o.

a)	jeden słupek na przejściu przez ciek do 2m szerokości korony

b)	dwa słupki na ciekach:

-	o szerokości większej niż 2m,

-	krzyżujących się z gazociągiem pod kątem mniejszym od 60 0,

-	z gazociągami wypłyconymi poniżej 0,5 m pod dnem cieku wodnego,

15)	wykonanie specjalistycznych prac podwodnych, zabezpieczających wypłycony gazociąg w/c 	przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpieczenie dna przez wykonanie narzutów kamiennych, płyt i innych umocnień,

16)	wykonanie prac zabezpieczających skarpy cieków wodnych w miejscach skrzyżowań z gazociągiem w/c wg zasad obowiązujących w PSG spółka z o.o.,

a)	umocnienie skarp i korony na szerokości pokrywającej się z szerokością stref kontrolowanych (dla gazociągu do DN 150 mm szerokość strefy 4 m (po 2 m na stronę od osi gazociągu), dla gazociągu o średnicy od DN 150 mm do DN 300 mm szerokość strefy 6 m (po 3 m na stronę od osi gazociągu),

b)	wykonanie dokumentacji fotograficznej i szkiców terenowych przekroczeń wraz z zaznaczeniem elementów objętych pracami zabezpieczającymi gazociągi i przekazanie ich Zamawiającemu,

c)	wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

17)	przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, potwierdzonego przez właściciela gruntu bez uwag i roszczeń względem PSG (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do OPZ),

18)	utylizacja w zakresie Wykonawcy odpadów powstałych podczas prowadzenia prac,

19)	wypłata właścicielom gruntu jednorazowych odszkodowań, które będą stanowić

rekompensatę za rzeczywiste zniszczenia powstałe podczas prowadzenia prac. Otrzymanie odszkodowania powinno być potwierdzone przez właściciela gruntu pisemnie na oświadczeniu.

3.	Wszelkie czynności wchodzące w skład Przedmiotu Umowy będą realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych eksploatacji sieci dystrybucyjnej w/c i z wymaganiami procedur Prac Gazoniebezpiecznych obowiązujących w PSG spółka z o.o. oraz zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa mającymi zastosowanie w odniesieniu do zakresu wykonywanych prac.

4.	Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami uprzednio określonymi przez Zamawiającego oraz przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać:

1)	dokumentację fotograficzną wraz z opisem (w formie papierowej i elektronicznej), w szczególności dokumentację dotyczącą prac zanikowych,

2)	mapę (szkic) papierową z inwentaryzacją miejsc z nową izolacją na gazociągu,

3)	mapę (szkic) cyfrową wygenerowaną w formacie dwg lub dxf programu AutCad w układzie 65, która powinna zawierać następujące dane:

-	średnicę rur, rzedną dna cieku i górnej krawędzi rury

-	miejsca prowadzenia prac z podaniem nazwy gminy, obrębu, nr działki, kilometrażu gazociągu i współrzędne geograficzne tych miejsc

-	kolorystykę obiektów zgodną z obowiązującymi standardami map cyfrowych,

4)	świadectwo lub deklarację zgodności zastosowanych materiałów izolacyjnych,

5)	kopie wymaganych zgód i pozwoleń.

5.	Sprawy formalno-prawne

Odcinki gazociągu, na których będą prowadzone prace, zlokalizowane są na gruntach, co do których PSG nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (służebność, dzierżawa itp.). Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli gruntów 
(w tym Lasów Państwowych, Wód Polskich) na wejścia w teren i wykonanie prac objętych Umową, uzgodnienie oraz wypłata właścicielom gruntu jednorazowych odszkodowań, które będą stanowić rekompensatę za wszelkie zniszczenia powstałe podczas prowadzenia prac. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania potwierdzenia przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, bez uwag i roszczeń względem PSG spółki z o.o.

6.	Wymagania związane z wykonywaniem prac na sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca winien opracować i uzgodnić z Zamawiającym pisemne polecenie pracy gazoniebezpiecznej, która powinna zawierać opis wykonania pracy i jej organizację, osoby odpowiedzialne, ustalenie niezbędnych zabezpieczeń gazociągu zgodnie z obowiązującym w PSG dokumentem „Zasady organizacji, wykonywania
i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa".

7.	Sposób/tryb realizacji robót

1)	Spotkania organizacyjne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych spotkań z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się organizację spotkań w miejscu prowadzenia robót. Z każdego ze spotkań Wykonawca sporządza notatkę, podpisaną przez obie strony w dniu jej sporządzenia. Jeśli sporządzenie notatki nie jest możliwe w dniu spotkania to jej treść zostanie uzgodniona w ciągu 3 kolejnych dni roboczych.

2)	Koordynacja i raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany pozostawać w kontakcie z Zamawiającym oraz informować (pisemnie, telefonicznie, mailowo) Zamawiającego o postępie prac.

3)	Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania miejsc prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich od momentu rozpoczęcia robót (niezależnie dla każdej z lokalizacji), do zakończenia i odbioru technicznego. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za wykonanie robót.

4)	Materiały

Zakup, transport, rozładunek oraz zabezpieczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót - po stronie Wykonawcy. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co do jakości, posiadać atesty lub gwarancje producenta. Na żądanie osoby nadzorującej z ramienia Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

5)	Zaplecze socjalno-techniczne i media

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie ewentualnego zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Koszt zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno - technicznego jak też i na potrzeby wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy.

6)	Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

8.	Dokumentacja odbiorowa

1)	Wraz z protokołem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 2 komplety (oryginał i kopia) dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej (format „.pdf" na płycie CD/DVD, nie zabezpieczony przed kopiowaniem, płyta opisana w postaci nadruku w sposób trwały i czytelny).

2)	Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać:

a)	dokładny opis przeprowadzonych prac wraz z dokumentacją fotograficzną 	poszczególnych etapów prac,

b)	oświadczenia właścicieli gruntów zawierające zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości,

c)	kompletną dokumentację pracy gazoniebezpiecznej,

d)	potwierdzenie wypłaty odszkodowań i braku roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu wykonanych prac,

e)	protokoły odbioru izolacji gazociągu,

f)   	inwentaryzację geodezyjną,

g)   	dokument potwierdzający udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty,

h) 	dokument (oświadczenie) poświadczający utylizację odpadów.

9.     Dodatkowe informacje i wymagania

1)	Wymagania w zakresie wykonawstwa prac ziemnych:

a)	Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczególności z 	wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 z późniejszymi zmianami)

b)	Teren budowy powinien być ogrodzony oraz zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych.

c) 	Po zakończeniu prac ziemnych teren wokół powinien być przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego, po uzgodnieniu i akceptacji przez właściciela terenu.

d) 	Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. W wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy się kierować warunkami gruntowymi, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.

10.  	Wymagania wykonawcze i odbiorowe w zakresie biernej ochrony przed korozją

1)	W przypadku gdy konieczna będzie naprawa izolacji - przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym materiałów izolacyjnych oraz szczegółowej technologii wykonania napraw izolacji gazociągu.

2)	Prace izolacyjne mogą odbywać się po wcześniejszym odbiorze przygotowanej powierzchni przez przedstawiciela Wykonawcy. W protokole odbioru izolacji (Załącznik 
Nr 4 do OPZ) należy określić sposób oczyszczenia powierzchni, datę, typ ścierniwa, uzyskany stopień czystości zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2008. Protokół powinien zawierać również ocenę szczelności izolacji, ocenę wizualną izolacji i grubość powłoki.

11. 	Personel Wykonawcy

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy, 
a w szczególności:

1)	co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji (uprawnienia), stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (Dz. U. 2022, poz. 1392 z poźn. zm.) Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 10;

2)	co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacji (uprawnienia), stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia  01 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (Dz. U. 2022, poz. 1392 z poźn. zm.) Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 10;

3)	co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Budownictwa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne,

4) 	co najmniej jedną osobą posiadającą dyplom Kierownika Prac Podwodnych II Klasy, wydany na podstawie ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2021 poz. 612 z późn. zm.) i egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków;

5)   co najmniej dwoma osobami posiadającymi dyplom nurka III klasy wydany na podstawie ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. 2021 poz. 612 z późn. zm.) i egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków;

§ 2.   OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.     	W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	zrealizowania robót z postanowieniami Umowy, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, 
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP,  przepisami ochrony przeciwpożarowej, oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

2)	bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia lub otrzymania wiadomości przez Wykonawcę o:

a)	napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy w terminie lub w określonym Umową zakresie; w przypadku przekroczenia terminu wykonania Umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 7 ust. 2 pkt 1 Umowy, ponadto Wykonawca na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i zawarcia stosownych umów,

b)	fakcie otrzymania przez Wykonawcę wszelkich decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy, w tym w szczególności uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki,

3)	wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:

a)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone,

b)	Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c)	wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

4)	wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a)	przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o." z dnia 
26.06.2024 r., (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta /Pliki do pobrania: Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Umowy,

b)	zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz 
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki Gazownictwa" z dnia 25.06.2026 r., dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania: Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,

c)	przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac niebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych u Zamawiającego

w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 1 i 2 do OPZ,

d)	prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem.

6)	poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat administracyjnych i skarbowych,

7)	zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak również wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

2.     	W celu wykonania robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)	wykonania robót zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 1 i 2 do OPZ,

2)	prowadzenia robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie 
z informacją przekazaną przez Zamawiającego,

3)	ustanowienia kierownika robót i powierzenia funkcji kierownika robót osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

4)	zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej wykonanych czynności geodezyjnych,

6)	w zakresie realizacji prac na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem robót o zamiarze prowadzenia robót oraz terminie rozpoczęcia prac,

b)	właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,

c)	właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu,

d)	oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający tworzenie zagrożenia dla osób trzecich,

f)	prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się przy terenie robót,

h)	poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę terenu,

i)	poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą zaistnieć w trakcie wykonywania robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar,

j) 	po wykonaniu prac odtworzeniowych - uporządkowania terenu po Robotach, spisania protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

k) 	odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania robót,

I) 	zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

m) 	do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami,

9)	dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach

10)	wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii,

a w przypadku wystąpienia awarii - wszelkich czynności i prac niezbędnych dla zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona przez Zamawiającego,

3.	Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów:

1)	Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada,

2)	zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu,

3)	materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

4)	na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.	Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez

Zamawiającego w każdym czasie:

1)	dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

2)	sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z jej zapisami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)	sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych sieci gazowej i przed jej uruchomieniem.

§ 3. ZAŁĄCZNIKI.

- Integralną część Opisu Przedmiotu Umowy stanowią następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1  – Zbiór Standardów Technicznych i Norm Zakładowych,

  - Załącznik nr 2  – Wykaz regulacji wewnętrznych,

  - Załącznik nr 3 –  Wzór oświadczenia właściciela nieruchomości,

  - Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu odbioru izolacji gazociągu.

Zaopiniowano pozytywnie

Adwokat: