Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

UMOWA NA DOSTAWĘ

Dla Części I – Spalinowy wózek widłowy

Dla Części II – Elektryczny wózek widłowy – ręcznie prowadzony

Dla Części III - Elektryczny wózek widłowy – ręcznie prowadzony

Część I - Spalinowy wózek widłowy

Zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna.

| Nazwa sprzętu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| SPALINOWY WÓZEK WIDŁOWY | szt. | 1 |

Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 
niż w 2026 roku, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, znak europejskiej zgodności CE.

Nie dopuszcza się sprzętu wyprodukowanego przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

Do urządzenia należy dołączyć:

- instrukcję/Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim

- kartę gwarancyjną z podaniem numeru urządzenia objętego warunkami gwarancji

- dokumentację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego dopuszczająca wózek 
do eksploatacji

- instrukcję obsługi oraz eksploatacji wózka widłowego

Dostawa:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, ul. Gazowa 3 bud. Ł 50-507 Wrocław

Szkolenie:

Dostawca zapewni instruktaż z obsługi wózka widłowego, który przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Gazowa 3 bud. Ł, 50-513 Wrocław dla min. 5 osób, w terminie 3 dni od momentu dostawy wózka lub terminie ustalonym z Zamawiającym

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

| SPALINOWY WÓZEK WIDŁOWY |  |
| --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r. |
|  | Wózek widłowy spalinowy z przeciwwagą i z napędem hydrokinetycznym |
|  | Moc silnika min. 41 kW |
|  | Wysokość podnoszenia: 5m |
|  | Udźwig: minimum 3 tony (na 5 m) |
|  | Maszt triplex (z wolnym skokiem), z dobra widocznością dla operatora |
|  | Kabina zamknięta, przeszklona (pozycja operatora siedząca), ogrzewana, klimatyzowana, wycieraczki ze spryskiwaczem (szyba przednia i tylnia), dach z poliwęglanu |
|  | 4 koła (opony superelastyczne bieżnikowane, czarne) |
|  | pasy bezpieczeństwa z systemem wizualnym informującym o braku zapięcia lub/i system blokady zapobiegającym poruszaniu się pojazdu bez zapiętego pasa bezpieczeństwa |
|  | zabezpieczenie do pracy na zewnątrz |
|  | lusterko wsteczne |
|  | wózek wyposażony w prędkościomierz, możliwość ustawienia ograniczenia prędkości do 6 km/h |
|  | błyskowe światło ostrzegawcze, tzw. kogut |
|  | sygnał dźwiękowy cofania |
|  | Sterowanie Joystickiem lub Mini dźwignia |
|  | Prześwit pod masztem minimum 125 mm |
|  | zintegrowany system siły hamowania i jazdy, dostosowujący parametry do obciążenia |
|  | Zawór bezpieczeństwa (brak możliwości podnoszenia cięższych towarów) lub inny podobny system |
|  | Uchwyt dla butli gazu |
|  | Kratownica ochronna dachu lub inne rozwiązanie zabezpieczające kabinę operatora |
|  | Widły teleskopowe do 2400 mm |
|  | Przesuw boczny |
|  | Oświetlenie robocze LED |
|  | Krata ochrony ładunku |
|  | Wyświetlacz z inf. o, ilości roboczogodzin oraz z innymi pomocnymi wskazówkami dla operatora |
|  | Uruchomienie za pomocą klucza, kodu lub inne zabezpieczenie |

Część II - Elektryczny wózek widłowy – ręcznie prowadzony

| Nazwa sprzętu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY – RĘCZNIE PROWADZONY | szt. | 1 |

Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 
niż w 2026 roku, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, znak europejskiej zgodności CE.

Nie dopuszcza się sprzętu wyprodukowanego przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

Do urządzenia należy dołączyć:

- instrukcję/Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim

- kartę gwarancyjną z podaniem numeru urządzenia objętego warunkami gwarancji

- dokumentację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego dopuszczająca wózek 
do eksploatacji

- instrukcję obsługi oraz eksploatacji wózka widłowego

Dostawa:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Oleśnicy, ul. Moniuszki 70, 56–400 Oleśnica

Szkolenie:

Dostawca zapewni instruktaż z obsługi wózka widłowego, który przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Moniuszki 70, 56–400 Oleśnica dla min. 5 osób, w terminie 3 dni od momentu dostawy wózka lub terminie ustalonym z Zamawiającym

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

| ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY – RĘCZNIE PROWADZONY |  |
| --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r. |
|  | Silnik zasilany elektrycznie |
|  | Bateria do wózka litowo-jonowa min. 150 Ah |
|  | Prostownik min. 3kW |
|  | Udźwig min. 1 tona (na 2 m.) |
|  | Wysokość podnoszenia towarów 2 m |
|  | Maksymalna wysokość wózka (masz w stanie złożonym) 2,6 m |
|  | Maksymalna szerokość wózka 220 cm |
|  | Maszt podwójny (tele), dopuszczalny z wolnym skokiem |
|  | Wózek podnośnikowy, ręcznie prowadzony z masztem |
|  | Z unoszonymi ramiona podporowymi (dostosowana do pracy na nierównych powierzchniach) |
|  | Zewnętrzny rozstaw wideł w granicach od 560 mm do 580 mm |
|  | Długość wideł 1150 mm |
|  | Koła wideł podwójne |
|  | Przeźroczysta szyba ochronna masztu (np. z poliwęglanu) |
|  | Wyświetlacz z inf. o stanie naładowania baterii, ilości roboczogodzin oraz z innymi pomocnymi wskazówkami dla operatora |
|  | Uruchomienie za pomocą klucza, kodu lub inne zabezpieczenie |
|  | Zawór bezpieczeństwa (brak możliwości podnoszenia cięższych towarów) lub inny podobny system |

Część III - Elektryczny wózek widłowy – ręcznie prowadzony

| Nazwa sprzętu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- |
| ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY – RĘCZNIE PROWADZONY | szt. | 1 |

Dostarczone urządzenie ma być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 
niż w 2026 roku, oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, znak europejskiej zgodności CE.

Nie dopuszcza się sprzętu wyprodukowanego przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

Do urządzenia należy dołączyć:

- instrukcję/Dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim

- kartę gwarancyjną z podaniem numeru urządzenia objętego warunkami gwarancji

- dokumentację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego dopuszczająca wózek 
do eksploatacji

- instrukcję obsługi oraz eksploatacji wózka widłowego

Dostawa:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Oławie, ul. Gazowa 4, 55-200 Oława

Szkolenie:

Dostawca zapewni instruktaż z obsługi wózka widłowego, który przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Gazowa 4, 55-200 Oława dla min. 5 osób, w terminie 3 dni od momentu dostawy wózka lub terminie ustalonym z Zamawiającym.

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

| ELEKTRYCZNY WÓZEK WIDŁOWY – RĘCZNIE PROWADZONY |  |
| --- | --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2026 r. |
|  | Silnik zasilany elektrycznie |
|  | Bateria do wózka litowo-jonowa min. 150 Ah |
|  | Prostownik min. 3kW |
|  | Udźwig min. 1 tona (na 4 m.) |
|  | Wysokość podnoszenia towarów 4 m |
|  | Maksymalna wysokość wózka (masz w stanie złożonym) 3 m |
|  | Maszt podwójny z wolnym skokiem lub potrójny z wolnym skokiem |
|  | Wózek podnośnikowy, ręcznie prowadzony z masztem |
|  | Z unoszonymi ramiona podporowymi (dostosowana do pracy na nierównych powierzchniach) |
|  | Zewnętrzny rozstaw wideł w granicach od 560 mm do 580 mm |
|  | Długość wideł 1150 mm |
|  | Przeźroczysta szyba ochronna masztu (np. z poliwęglanu) |
|  | Uruchomienie za pomocą klucza, kodu lub inne zabezpieczenie |
|  | Wyświetlacz z inf. o stanie naładowania baterii, ilości roboczogodzin oraz z innymi pomocnymi wskazówkami dla operatora |
|  | Koła wideł podwójne |
|  | Zawór bezpieczeństwa (brak możliwości podnoszenia cięższych towarów) lub inny podobny system |