- Opis przedmiotu zakupu:

Zakres prac obejmuje wykonanie w formule EPC zasilenia instalacji Hydrorafinacji Parafin wodorem z wytwórni wodoru z obszaru produkcyjnego GLIKOL. W ramach zakresu obligatoryjnego wchodzi montaż projektowanego kompresora wodoru i zbiornika buforowego wodoru na projektowanych fundamentach oraz montaż zbiornika magazynowego wodoru na istniejącym fundamencie (należy uwzględnić ekspertyzę budowlaną na fundament) w obrębie dzierżawionej instalacji od zewnętrznego dostawcy wodoru. Urządzenia technologiczne tj. kompresor wraz ze zbiornikiem buforowym oraz zbiornik magazynowy wodoru lwraz ze stacją redukcyjną połączone zostaną projektowanym rurociągiem biegnącym na istniejących estakadach międzyobiektowych.

W zakres opcjonalny nr 1, dodatkowo do połączenia instalacji, należy uwzględnić połączenie z wysokociśnieniowymi sekcjami magazynu wodoru po stronie obszaru produkcyjnego GLIKOL (). W ramach tego zakresu przewidziany jest montaż, m.in. projektowanej stacji redukcyjnej oraz wymiennika ciepła (chłodnicy wodoru).

W zakres opcjonalny nr 2a, należy uwzględnić połączenie wraz z oprzyrządowaniem zbiorników magazynowych wodoru PSA+ z wytwórnią wodoru, celem zapewnienia medium na uruchomienie wytwórni (w tym momencie wodór dostarczany jest z wiązek butli).

W zakres opcjonalny nr 2b, należy uwzględnić do zakresu opcjonalnego 2a dodatkowego połączenia do rurociągu znajdującego się na terenie wytwórni wodoru, który zasila instalację glikolu propylenowego – założeniem jest aktywacja katalizatora na reaktorach na instalacji glikolu propylenowego oraz uniknięcie „wypadnięcia” instalacji glikolu propylenowego w przypadku nagłego zatrzymania wytwórni wodoru.

W zakresie opcjonalnym nr 3, należy uwzględnić zakup i montaż poziomych zbiorników ciśnieniowych na istniejącym fundamencie na obszarze PSA+ (zbiorników wysokociśnieniowych). W zakresie należy uwzględnić również oprzyrządowanie oraz dostosowanie panelu priorytetów sterowania układu nalewczego do bateriowozów.

Po stronie wykonawcy w ramach całego zakresu należy wykonać inwentaryzacje istniejącej infrastruktury na obu instalacjach produkcyjnych pod kątem wprowadzonych zmian (m.in. stanu technicznego infrastruktury istniejącej, umożliwiającej zachowanie ciągłości procesowej po modernizacji). Po stronie Wykonawcy w ramach całego zakresu pozostaje dobór urządzeń, sposobu wykonania, zabezpieczeń oraz blokad.

W zakresie należy również uwzględnić pozyskanie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

- Wymogów dotyczących referencji (składanych na etapie oceny technicznej):

- Kryteria techniczne punktowe – łącznie do uzyskania 30 pkt. (waga 30%)

Ocenie będą podlegać maksymalnie trzy (3) referencje lub dokumenty potwierdzające wykonanie prac, które z perspektywy Zamawiającego będą najkorzystniejsze dla Oferenta pod względem możliwej do zdobycia największej ilości punktów. Ocena referencji odbywać się będzie poprzez przyznawanie punktów wg następujących założeń:

- Referencja lub dokument potwierdzający wykonanie prac w formule EPC dla zakresu uwzględniającego infrastrukturę wodorową z ostatnich 7 lat – 10 punktów;

- Referencja lub dokument potwierdzający wykonanie prac dotyczących budowy/montażu infrastruktury wodorowej z ostatnich 7 lat – 5 punkty;

- Każda inna referencja lub dokument potwierdzający wykonanie prac, które w zakresie nie uwzględniały prac związanych z budową infrastruktury wodorowej – 0 punktów.

Przykłady metodologii obliczeń:

- Oferent 1: 30 punktów – w tym:

  - 10 punktów za referencję dotyczącą wykonania prac w formule EPC dla instalacji do produkcji HVO w jednej z polskich rafinerii (w zakres wchodziła budowa jednostki do produkcji wodoru);

  - 10 punktów za referencję dotyczącą wykonania prac w formule EPC dla budowy stacji tankowania wodoru;

  - 10 punktów za dokumenty potwierdzające (np. protokół odbioru) wykonanie prac w formule EPC dla HUBu wodorowego produkującego wodór jakości automotive.

- Oferent 2: 15 punktów – w tym:

  - 10 punktów za referencję dotyczącą wykonania prac w formule EPC dla instalacji do produkcji e-metanolu (w zakres wchodziła produkcja zielonego wodoru);

  - 5 punkty za dokumenty potwierdzające budowę/montaż w roli podwykonawcy infrastruktury wodorowej na stacji do tankowania wodoru.

- Oferent 3: 10 punktów – w tym:

  - 5 punkty za dokumenty potwierdzające wykonanie budowy/montażu sekcji nalewczej dla wodoru;

  - 5 punkty za dokumenty potwierdzające wykonanie zleconego zakresu dla budowy wytwórni wodoru;

  - 5 punkty za dokumenty potwierdzające wykonanie zlecenia polegającego na budowie/montażu infrastruktury wodorowej na instalacji do uwodornienia olejów.

- Oferent 4: 0 punktów – w tym:

  - 0 punktów za potwierdzenie realizacji zlecenia polegającego na samym projektowaniu infrastruktury wodorowej;

  - 0 punktów za potwierdzenie realizacji zlecenia  dla budowy farmy wiatrowej;

  - 0 punktów za potwierdzenie wykonania prac w formule EPC dla budowy instalacji do produkcji estrów metylowych w procesie transestryfikacji.

Według wyżej przedstawionego przykładu mamy czterech oferentów z punktami:

- Oferent 1: 30 punktów – waga 30% (uzyskano 100,0% możliwych do zdobycia punktów)

- Oferent 2: 15 punktów – waga 15% (uzyskano 50% możliwych do zdobycia punktów)

- Oferent 3: 10 punktów – waga 10% (uzyskano 33,3% możliwych do zdobycia punktów)

- Oferent 4: 0 punktów – waga 0% (uzyskano 0,0% możliwych do zdobycia punktów)

- Kryteria wyboru dostawcy

- Kryteria techniczne 0/1 (nie spełnia / spełnia): Przedstawienie co najmniej jednej referencji lub dokumentu potwierdzającego wykonanie prac związanych z budową infrastruktury wodorowej z ostatnich 7 lat.

Informacje dodatkowe:

- Decyzję o realizacji zakresu opcjonalnego podejmie Zamawiający na podstawie otrzymanych ofert handlowych. W przypadku decyzji o braku realizacji zakresu opcjonalnego przez Zamawiającego, przedmiotem pracy będzie wyłącznie zakres obligatoryjny.