Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów samochodowych - specjalistyczny kontener THT z zabudową przestrzeni ładunkowej

- Oferowane w ramach Postępowania pojazdy samochodowe:

- muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku)                i nie mogą być wcześniej zarejestrowane,

- muszą spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego zgodnie                               z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.),

- muszą posiadać kierownicę po lewej stronie,

- muszą pochodzić od producenta albo oficjalnego dystrybutora albo autoryzowanego przedstawiciela oferowanej marki lub marek pojazdów samochodowych na Polskę,

- muszą być dostarczone z ważną homologacją umożliwiającą rejestrację pojazdu,

- muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej,

- muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim,

- muszą posiadać zgodność z aktualnie obowiązującymi normami emisji spalin minimum Euro 6.

- Dostawa:

- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu ul. Gazowa 3 bud. U,  50-513 Wrocław

- Nie dopuszcza się pojazdów oraz sprzętu wyprodukowanego przez koncerny mające siedzibę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

Samochód specjalistyczny kontener THT z zabudową przestrzeni ładunkowej – 3 szt.

Opis techniczny pojazdu – minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego

| Rodzaj pojazdu | Podwozie o DMC do 3,5 tony |  |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | Podwozie z zabudowa kontenerową |  |
| Norma emisji spalin | Norma emisji spalin minimum Euro 6 |  |
| Typ silnika | Diesel |  |
| Moc silnika | min. 140 KM |  |
| Pojemność silnika | max. 2200 cm3 |  |
| Skrzynia biegów | Automatyczna (min. 6 biegów) |  |
| Napęd | 4x4 |  |
| Kierownica | Po lewej stronie |  |
| Liczba drzwi | 2 |  |
| Liczba miejsc siedzących | 3 |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż | 2026 |  |
| Zawieszenie | oś przednia sprężyna wzmocniona z lekkim liftem + 30 mm-40 mm. Oś tylna paraboliczna wzmocniona H, poduszki pneumatyczne dwuobwodowe |  |
| Ładowność po uwzględnieniu dodatkowego wyposażenia, windy załadunkowej i zabudowy oraz kontenera | min. 600 kg |  |
| Rozstaw osi | min. 3450 mm |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |
| Światła przeciwmgłowe przednie |  |  |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |  |
| Kamera cofania (przy zamontowanej platformie załadowczej) |  |  |
| Wspomaganie kierownicy |  |  |
| System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| Komfort |  |  |
| Klimatyzacja, ogrzewanie postojowe |  |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna w przestrzeni pasażerskiej z pokrowcami na wszystkich siedzeniach |  |  |
| Regulowany fotel kierowcy na wysokość |  |  |
| Elektrycznie regulowany szyby przednie |  |  |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm fabryczny (dopuszczalny montowany przez Dealera rekomendowany z przez producenta z atestem) |  |  |
| Automatyczne światła led do jazdy dziennej |  |  |
| Radio (zamontowane fabrycznie, głośniki minimum z przodu), system Bluetooth TM (zamontowany fabrycznie), gniazdo USB, gniazdo 12V |  |  |
| Komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa, apteczka wg DIN 13164 z ustnikiem |  |  |
| Kolor lakieru: biały niemetalizowany (zbliżony do RAL 9003). |  |  |
| Felgi stalowe min. 16” lub aluminiowe min. 16” |  |  |
| Oś tylna na kołach pojedynczych. |  |  |
| Opony zgodne z homologacją dostarczonego samochodu z certyfikatem europejskim; dodatkowy komplet opon zimowych z etykietą na oponie odnośnie efektywności paliwowej min C, przyczepności opony min B i poziomu generowanego hałasu 72dB oraz z certyfikatem europejskim pełnowymiarowe koło zapasowe i podnośnik. |  |  |
| Podłokietnik przy fotelu kierowcy. |  |  |
| Pełna tapicerka ścian bocznych i sufitu w części pasażerskiej |  |  |
| Parametry dodatkowe |  |  |
| Pojazd musi posiadać zewnętrzną belkę świetlną LED emitującą światło w kolorze pomarańczowym. Długość belki dopasowana do szerokości pojazdu. Manipulator sterowania oświetleniem. |  |  |
| Gwarancja |  |  |
| Gwarancja mechaniczna - min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów |  |  |
| Gwarancja na perforacje i lakier - min 36 miesięcy |  |  |
| Gwarancja na zabudowę – min 24 miesiące |  |  |
| Wymagania dodatkowe w zakresie wyposażenia samochodu w kontener : zabudowa typu kontener z montażem na samochodzie, wymiary wewnętrzne: (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 2050 x 1950 mm |  |  |
| Rama pośrednia z wiązaniem spodu wykonana z profili aluminiowych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej – wg wykonawcy. Tył dodatkowo wzmocniony profilami stalowymi ocynkowanymi, przystosowany do montażu hydraulicznej platformy załadowczej |  |  |
| Podłoga płaska, wyłożona blacha antypoślizgową aluminiową, spawana, wywiniętą na ściany boczne po ok. 500 mm. |  |  |
| W narożnikach przednich podłogi zamontowane kratki wywiewne, w postaci spustów zlewowych. |  |  |
| Od zewnętrznej strony, podłoga zabezpieczona dodatkowo blachą aluminiową w miejscu układu wydechowego, jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  |  |
| Ściany wykonane z paneli z pokryciem zewnątrz i wewnątrz z laminatu, w kolorze białym. |  |  |
| Dach izolowany wykonany z panela z pokryciem zewnątrz i wewnątrz z laminatu, w kolorze białym. |  |  |
| Rdzeń paneli wykonany z materiału izolacyjnego, tzw. XPS. Grubość panela ok. 25 mm. |  |  |
| Obramowanie nadwozia (narożniki boczne – wykończenia), z profili aluminiowych, anodowanych – wg wykonawcy |  |  |
| Rama drzwi tylnych, i bocznych wykonana z profili aluminiowych, drzwi zabezpieczone przed uszkodzeniem odbojnikami gumowymi. |  |  |
| Drzwi tylne, dwuskrzydłowe, z poszyciem zewnątrz i wewnątrz z laminatu, z zabezpieczeniem w pozycji otwartej. |  |  |
| Zamknięcia nierdzewne, zewnętrzne kasetowe, przypadające na każde skrzydło drzwi tylnych. |  |  |
| Na prawym skrzydle drzwi tylnych od wewnątrz, zamontowany zbiornik na wodę z kranem, oraz dozownik na mydło. Dostęp do kranika – po otwarciu drzwi, z zewnątrz pojazdu. Zbiornik na wodę oraz dozownik na mydło zamontowane pod zabudową |  |  |
| Drzwi boczne jednoskrzydłowe „lewe”, zamontowane po prawej stronie kontenera – od strony pasażera, o szerokości 900 mm, oddalone od przedniego narożnika kontenera max. 300 mm, z zabezpieczeniem w pozycji otwartej. Drzwi boczne otwierane „na zabudowę” |  |  |
| Drzwi boczne otwierane także od wewnątrz kontenera – wg wykonawcy. |  |  |
| Składane drabinki ( stopnie ) zamontowane pod drzwiami bocznymi i pod prawym skrzydłem drzwi tylnych. |  |  |
| Za lewym skrzydłem drzwi tylnych zamontowana składana aluminiowa platforma połówkowa załadowcza o udźwigu 500 kg, długość podestu platformy min. 1600 mm. Szerokość platformy to ok. połowa szerokości zabudowy. |  |  |
| Oświetlenie wewnątrz kontenera - dwie lampy świetlne, typu LED na suficie, wyłącznik oświetlenia zamontowany w przestrzeni ładunkowej, za zawiasami drzwi bocznych. |  |  |
| Nadkola zewnętrzne z tworzywa sztucznego, nad tylną osią. |  |  |
| Światła obrysowe tylne oraz światła obrysowe boczne montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego |  |  |
| Trzecie światło stop. |  |  |
| Zabudowa przestrzeni ładunkowej kontenera |  |  |
| Zabudowa przestrzeni ładunkowej kontenera do obsługi stacji gazowych z platformą załadowczą 500 kG do przewozu THT [ tetrahydrotiofen- nawaniacz do gazu ziemnego ]. |  |  |
| Systemowa konstrukcja zabudowy wewnętrznej kontenera (regałów) – rama regałów wykonana z profilu z otworami i przetłoczeniami umożliwiającymi mocowanie na różnych wysokościach elementów wyposażenia takich jak regały, półki, listwy, zaczepy, uchwyty itp. |  |  |
| Konfiguracja regałów tworzących zabudowę kontenera – wg załączonych rysunków, oraz wg dostawcy systemu regałów. |  |  |
| Nad regałami i stołem po lewej stronie, mocowana dwoma - trzema pasami do sufitu lub ściany lewej drabina aluminiowa o nośności min. 150 kG, 6-szczeblowa, rozstawna z podestem. Orientacyjne wymiary drabiny: długość transportowa 1940 mm, szerokość 480 mm, waga ok. 6 kg |  |  |
| Ściana przednia, wzmocniona pod montaż dwóch listew stalowych, ocynkowanych (anodowanych). Listwy zamontowane na dwóch wysokościach ( 250 mm od podłogi, oraz 700 mm od podłogi ), służące do mocowania beczek i innych ładunków za pomocą typowych pasów ładunkowych z zaczepami. Długość poprzeczna listew min. 1500 mm, lub na całą rozpiętość ściany. |  |  |
| Wytrzymałość konstrukcji zamocowania listew powinna umożliwić przewożenie beczek z THT o objętości netto 50 ÷ 200 dm3 ( max. brutto ok.450 kg ), mocowanych pasem ładunkowym do listew. |  |  |
| Wieszaki na ubrania robocze, 6 szt. |  |  |
| Punktowy sufitowy wlot powietrza. W narożnikach przednich podłogi zamontowane kratki wywiewne, w postaci spustów zlewowych (jak na str.3.). |  |  |  |
| Za regałem po lewej stronie wewnątrz, z tyłu kontenera miejsce na butlę z azotem technicznym Ø 250 mm, na ścianie lewej trzy standardowe listwy mocujące długości po ok.400 mm, zamocowane kolejno od podłogi na wysokościach: 240 mm, 740 mm, 1250 mm ( dla różnego rozmiaru butli ), trzy krótkie pasy ładunkowe z zaczepami. |  |  |  |
| Między regałami po lewej stronie stół roboczy z imadłem. Szerokość stołu min. 800 mm i max 1200 mm, rozpiętość szczęk imadła 125 mm |  |  |  |
| Strona lewa |  |  |
| Przed regałem prawym po prawej stronie kontenera wewnątrz, mocowanie gaśnicy 12 kg ABC - na ścianie prawej dwie listwy mocujące długości po ok.400 mm, zamocowane kolejno od podłogi na wysokościach: 240 mm i 500 mm, dwa krótkie pasy ładunkowe z zaczepami. |  |  |
| Za regałem po prawej stronie kontenera wewnątrz, w pobliżu prawego skrzydła drzwi tylnych miejsce na przewóz zbiornika - filtra Ø 324. Na ścianie prawej dwie listwy mocujące długości po ok.400 mm, zamocowane kolejno od podłogi na wysokościach: 240 mm i 500 mm, dwa krótkie pasy ładunkowe z zaczepami. |  |  |
| Winda załadunkowa o napędzie hydraulicznym, zasilana prądem o napięciu 12 V o udźwigu min. 500 kg, ze składaną platformą |  |  |
| Za lewym skrzydłem drzwi tylnych zamontowana składana aluminiowa platforma załadowcza ( winda ) o udźwigu min. 500 kg, długość podestu platformy min. 1600 mm |  |
| Samopoziomowanie platformy |  |
| Środek ciężkości ładunku na platformie 550 do 600 mm |  |
| Zakres podnoszenia od 0 do 800 mm |  |
| Flagi ostrzegawcze |  |
| Sterowanie platformy przyciskami nożnymi, oraz dodatkowo pilot na kablu spiralnym na przewodzie o długości 4 m podłączony bez gniazda wewnątrz przestrzeni ładunkowej. |  |
| Kable zasilające z bezpiecznikiem głównym. |  |
| Montaż windy wraz z kompletem dokumentów UDT |  |
| Platforma dzielona w pionie (prawa strona ) |  |
| Winda wyposażona w otwierany mostek przejazdowy umożliwiający gładki przejazd z platformy do wnętrza pojazdu. |  |