SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia/podkategoria zakupowa:

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni dla OZG Bydgoszcz-rejon Bydgoszcz.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne lub jakościowe, jakie przedmiot zamówienia musi spełniać. W przypadku dopuszczenia składania ofert równoważnych również dokładne określenie wymagań dotyczących takich ofert:

Zadanie 1.

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej dla miasta Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat tucholski, powiat sępoleński.

Zadanie 2.

Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni innej niż asfaltowa dla miasta Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat tucholski, powiat sępoleński.

Zadanie 3.

Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni z kostki brukowej, płytek chodnikowych, bruku, trylinki oraz ułożenie obrzeży i krawężników dla miasta Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat tucholski, powiat sępoleński.

- Podstawowy zakres prac do wykonania odpowiednio w zadaniu, przy odbudowie nawierzchni:

- Droga asfaltowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

Wykonanie warstwy podbudowy o parametrach takich samych jak istniejąca podbudowa jezdni w szczególności dot. grubości i materiałów istniejących podbudowy lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Ułożenie asfaltu, z tym zastrzeżeniem, iż ułożona warstwa asfaltu winna odpowiadać grubości warstwy istniejącej lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Odtworzenie nawierzchni w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową z zachowaniem wymaganych spadków.

- Chodnikowa lub rowerowa asfaltowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie warstwy podbudowy o parametrach takich samych jak istniejąca podbudowa jezdni w szczególności dot. grubości i materiałów istniejących podbudowy lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Ułożenie asfaltu, z tym zastrzeżeniem, iż ułożona warstwa asfaltu winna odpowiadać grubości warstwy istniejącej lub zgodnie z decyzją zarządu dróg,

- Odtworzenie nawierzchni w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową z zachowaniem wymaganych spadków.

- Drogowa z kostki brukowej:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie podbudowy zgodnie z istniejącą lub zgodnie z decyzją zarządu dróg lub wytycznymi zleceniodawcy,

- Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również z grubością istniejącej kostki,

- Niedopuszczalne jest zabudowanie materiału uszkodzonego. Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe zgodnie z istniejącym wzorem i grubością,

- Ułożoną nawierzchnię zagęścić płytą wibracyjną,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem, który należy wymiatać ręcznie.

- Drogowa betonowa:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Ustawienie prowadnic, desek dylatacyjnych poprzecznych i podłużnych,

- Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża,

- Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach,

- Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewania wodą,

- Oczyszczenie szczelin podłużnych i porzecznych oraz wypełnienie ich masa zalewową

- Drogowa z płyt betonowych:

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- wykonanie podbudowy zgodnie z istniejącą lub zgodnie z decyzją zarządu dróg lub wytycznymi zleceniodawcy,

- Ułożenie na warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem.

- Chodnikowa lub rowerowa z kostki brukowej, trylinki oraz płytek betonowych :

- Zagęszczenie zasypanego wykopu,

- Przeprowadzenie badań wskaźnika zagęszczenia,

- Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej zgodnie z istniejącą, podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona,

- Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak również z grubością istniejącej kostki,

- Niedopuszczalne jest zabudowanie materiału uszkodzonego. Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe zgodnie z istniejącym wzorem i grubością,

- Ułożoną nawierzchnię zagęścić płytą wibracyjną,

- Spoiny zasypać piaskiem lub grysem, który należy wymiatać ręcznie

- Do wykonania podbudowy w warstwie dolnej dopuszcza się wykorzystanie materiału z podbudowy pierwotnej, z tym zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest wykorzystywanie gruzu.

- Wykonawca może zastosować do odbudowy zewnętrznej nawierzchni z kostki brukowej, trylinki, płyt betonowych oraz obramowania materiały pochodzące z rozbiórki zewnętrznej tej nawierzchni pod warunkiem, iż materiał będzie w nienaruszonym stanie technicznym tj. nie będzie posiadał żadnych uszkodzeń.

- W przypadku wymiany gruntu należy wszystkie czynności i materiały niezbędne do wykonania wymiany zgodnie z technologią robót, obowiązującymi przepisami i wytycznymi Urzędów Miast i Gmin w szczególności:

  - Wywóz i przekazanie gruntu w miejsce dozwolone prawem lub zagospodarowanie we własnym zakresie,

  - Dostarczenie odpowiedniej ilości i rodzaju gruntu w miejsce wywiezionego.

- Ilość zamawianych robót:

| Zadanie 1. Wykonanie odtworzenia oraz wymiany nawierzchni asfaltowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj robót | ilość |  |  | jednostka | grubość dodatkowej nawierzchni asfaltowej w cm ( dot. pozycji 4 i 6 ) |  |  |
| 1 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca o grubości do 5 cm włącznie za pierwszy m2 0,00 m2 do 1,0 m2 włącznie | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 2 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca o grubości do 5 cm włącznie za każdy kolejny m2 powyżej 1,0 m2 | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 3 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości do 5 cm włącznie | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowej o grubości, warstwa wiążąca, o grubości powyżej 5 cm za każdy kolejny 1 cm grubości nawierzchni | 50 |  |  | m2xcm | 3 |  |  |
| 5 | Frezowanie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości do 4 cm | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 6 | Frezowanie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości powyżej 4 cm za każdy kolejny cm grubości nawierzchni powyżej 4 cm | 50 |  |  | m2 | 1 |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy do 15 cm włącznie | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 8 | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy od 15,01 cm do 20,0 cm włącznie | 50 |  |  | m2 | nd. |  |  |
| 9 | Badanie zagęszczenia gruntu dla robót odtworzeniowych drogowych wykonywanych siłami własnymi Gazowni | 10 |  |  | pkt | nd. |  |  |
| Zadanie 2. Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni innej niż asfaltowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót |  | ilość |  |  |  | jednostka |
| 1 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa dolna, grubość do 12 cm włącznie, za pierwszy m2 (od 0,00 do 1,0 m2 włącznie) |  | 20 |  |  |  | m2 |
| 2 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa dolna, grubość do 12 cm, za każdy kolejny m2 powyżej 1,0 m2 |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 3 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa dolna, grubość od 12 do 20 cm, za pierwszy m2 (od 0,00 do 1,0 m2 włącznie) |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 4 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa dolna, grubość od 12 do 20 cm, za każdy kolejny m2 powyżej 1,0 m2 |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa górna, grubość do 5 cm, |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 6 | Odtworzenie nawierzchni betonowej - warstwa górna, grubość od 6 do 10 cm, |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 7 | Odtworzenie trawników dywanowych bez humusowania |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 8 | Odtworzenie trawników dywanowych z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 2 cm |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 9 | Odtworzenie trawników dywanowych z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm |  | 10 |  |  |  | m2 |
| 10 | Badanie zagęszczenia gruntu dla robót odtworzeniowych drogowych wykonywanych siłami własnymi Gazowni |  | 10 |  |  |  | pkt |
| Zadanie 3. Wykonanie odtworzenia i wymiany nawierzchni z kostki brukowej, płytek chodnikowych, bruku, trylinki, oraz ułożenie obrzeży i krawężników |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj robót |  |  | ilość |  |  | jednostka |
| 1 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie z oporem z betonu, (z materiałów rozbiórkowych) |  |  | 20 |  |  | mb |
| 2 | Ułożenie nowych krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na lawie z oporem z betonu, |  |  | 20 |  |  | mb |
| 3 | Naprawa/Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm – na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (z materiałów rozbiórkowych) |  |  | 10 |  |  | mb |
| 4 | Naprawa/Ułożenie nowych obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm - na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  | 10 |  |  | mb |
| 5 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w chodniku wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 100 % nowa) |  |  | 20 |  |  | mb |
| 6 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w chodniku wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka rozbiórkowa z uzupełnieniem nowej kostki do 10 %) |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 7 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w jezdni wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka w 100 % nowa) |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 8 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm w jezdni wraz z podbudową, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka rozbiórkowa z uzupełnieniem nowej kostki do 10 %) |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 9 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych (płytki w 100 % nowe) betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 10 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych – na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płytki z materiałów rozbiórkowych z uzupełnieniem do 10 % nowych płytek) |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 11 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wraz z podbudową - na podsypce żwirowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka rozbiórkowa z uzupełnieniem kostki nowej do 10 %) |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 12 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka nowa w 100 %) wraz z podbudową- na podsypce żwirowej, spoiny wypełnione piaskiem |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 13 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych - trylinki grubość do 15 cm (płyty rozbiórkowe z uzupełnieniem nowych płyt do 10 %) wraz z podbudowa - na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 14 | Naprawa/Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych- trylinki o grubość do 15 cm (płyty w 100 % nowe) wraz z podbudową - na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową |  |  | 20 |  |  | m2 |
| 15 | Badanie zagęszczenia gruntu dla robót odtworzeniowych drogowych wykonywanych siłami własnymi Gazowni |  |  | 10 |  |  | pkt |

- Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: 15 m-cy  od daty zawarcia umowy

- Dodatkowe informacje:

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jednego Wykonawcy dla jednego z zadań lub wielu równocześnie.

- Ilości zamawianych robót to ilości szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od cen jednostkowych.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie robót jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych robót innych typów.

- Protokół odbioru robót- sporządzany każdorazowo po przeprowadzeniu danej roboty.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie Zamówienia przez podwykonawców

- O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.