| Zestawienie materiałów do budowy sieci gazu n/c przy ul. Platanowej w Brzegu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Średnica | Ilość |
| Rura Dz 110 PE100 RC SDR17 d160*9,1 | PE | 160 | 71,5 m |
| Rura Dz 110 PE100 RC SDR17 d110*6,3 | PE | 110 | 530,7 m |
| Trójnik redukcyjny | PE | 160/110/160 | 1 szt. |
| Trójnik redukcyjny | PE | 160/90/160 | 1 szt. |
| Trójnik równoprzelotowy | PE | 110 | 3 szt. |
| Redukcja | PE | 110/160 | 2 szt. |
| Złączka rurowa kołnierzowa PE 100 RC SDR17/ Stal L360NE SMLS PSL2 | PE/Stal | 110/100 | 7 szt. |
| Złączka rurowa kołnierzowa PE 100 RC SDR17/ Stal L360NE SMLS PSL2 | PE/Stal | 90/80 | 2 szt. |
| Kolano 90º | PE | 160 | 2 szt. |
| Łuk 30º | PE | 160 | 1 szt. |
| Kolano 45º | PE | 110 | 7 szt. |
| Łuk 15º | PE | 110 | 1 szt. |
| Kolano 90º | PE | 110 | 10 szt. |
| Łuk 30º | PE | 110 | 3 szt. |
| Króciec L360NE (114,3 x 4,0 mm PN16) | Stal | 100 | 1 szt. |
| Kołnierz stalowy typ 11 B1 (szyjkowy), mat. P355NH (114,3 x 4,5 mm) | Stal | 100 | 1 szt. |
| Zasuwa kołnierzowa DN 100 Stal | Stal | 100 | 4 szt. |
| Zasuwa kołnierzowa DN 80 Stal | Stal | 80 | 1 szt. |
| Przedłużka zasuwy |  |  | 5 szt. |
| Skrzynka uliczna żeliwna |  |  | 5 szt. |
| Blok betonowy pod zasuwę |  |  | 5 szt. |
| Rura „AROT” niebieska dł. 1m |  |  | 18 szt. |
| Taśma ostrzegawcza żółta GAZ szer.20cm |  |  | 603 m |
| Drut sygnalizacyjny | Cu | 2,5 | 609 m |
| Rura osłonowa | PE | 225 | 2 szt x 3 m.= 6 m |
| Mufa | PE | 110 | 2 szt |