| Zestawienie materiałów do budowy przyłączy gazu n/c przy ul. Platanowej w Brzegu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Średnica | Ilość |
| Rura Dz 40 PE100 RC SDR11 d40*3,7 | PE | 40 | 453,3 m |
| Rura stalowa L360NE (33,7x4,0 mm PN16) | Stal | 32 | 15,0 m |
| Trójnik siodłowy | PE | 160/40 | 1 szt. |
| Trójnik siodłowy | PE | 110/40 | 36 szt. |
| Podejście prefabrykowane (przyłącze domowe) | PE/Stal | 40/32 | 34 szt. |
| Złączka rurowa kołnierzowa PE 100 RC SDR11/ Stal L360NE SMLS PSL2 | PE/Stal | 40/32 | 2 szt. |
| Redukcja | PE | 40/50 | 1 szt. |
| Kolano 90º | PE | 32 | 7 szt. |
| Kolano 45º | PE | 40 | 3 szt. |
| Kolano 90º | PE | 40 | 14 szt. |
| Łuk 60º | PE | 40 | 1 szt. |
| Łuk 30º | PE | 40 | 4 szt. |
| Łuk 15o | PE | 40 | 1 szt. |
| Taśma ostrzegawcza żółta GAZ szer.20cm |  |  | 454,6 m |
| Drut sygnalizacyjny | Cu | 2,5 | 533,9 m |
| Rura „AROT” niebieska dł. 1m |  |  | 97 szt. |
| Kurek główny podziemny DN 32 Stal |  |  | 2 kpl. |
| Kurek główny gwintowany DN 32 Stal |  |  | 35 kpl. |
| Szafka gazowa wnękowa na kurek główny o wym. 450x450x60mm |  |  | 12 szt. |
| Szafka gazowa natynkowa na kurek główny o wym. 450x450x250mm |  |  | 4 szt. |
| Szafka gazowa wnękowa na kurek główny i istn. gazomierz o wym. 600x600x60mm |  |  | 2 szt. |
| Szafka gazowa natynkowa na kurek główny i istn. gazomierz o wym. 600x600x250mm |  |  | 3 szt. |

Łączna długość profili wraz z odcinkiem stalowym podejścia prefabrykowanego 478,4m

DN 40PE – 478,4 m – 34 podejść x  0,5 m = 461,4 m