I. Wytyczne do zapotrzebowania nr LKOL/1/001468/26

- Identyfikacja wagonu: 33 51 788 1 707-8, typ wagonu 431R, seria Zaes

- Zakres prac: Całkowita wymiana uszkodzonej czołownicy wraz z naprawą/wymianą elementów współpracujących.

- Standard wykonania: naprawa zgodnie z DTR (Dokumentacją Techniczno-Ruchową) wagonu, właściwymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) oraz DSU

- Wymagania materiałowe: Wymóg stosowania wyłącznie certyfikowanych materiałów.

- Próby i pomiary: Obowiązek wykonania pomiarów geometrii ramy wagonu po spawaniu nowej czołownicy.

II. Wymagane uprawnienia warsztatu naprawczego

- Certyfikat ECM (Funkcja IV – Grypa Utrzymaniowa): Warsztat musi posiadać ważny certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający zdolność do wykonywania napraw wagonów towarowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem ECM.

- Certyfikat spawalniczy PN-EN 15085-2: Kluczowy dokument przy wymianie czołownicy. Wymagany jest poziom certyfikacji CL1 (spawanie elementów konstrukcyjnych taboru szynowego o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa).

- Zatwierdzone technologie spawania (WPQR): Warsztat musi dysponować technologiami uznanymi przez jednostkę inspekcyjną, odpowiednimi dla gatunku stali, z której wykonana jest ostoja wagonu.

- Uprawnienia personelu NDT: Personel wykonujący badania nieniszczące spoin (VT, MT, UT) musi posiadać certyfikaty zgodne z normą PN-EN ISO 9712.

III. Wymagane dokumenty po naprawie (odbiór wagonu)

Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest przekazać komplet dokumentacji umożliwiający włączenie wagonu do eksploatacji:

- Dokument dopuszczenia do użytkowania pojazdu kolejowego: Poświadczenie wystawione przez warsztat, że czynności utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie ze zleceniem.

- Poświadczenie wykonania naprawy / Karta naprawy: Szczegółowy protokół z wykonanych prac z podpisem Komisarza Odbiorczego lub uprawnionego kontrolera jakości.

- Metryka spawalnicza i protokół badań NDT: Dokumentacja potwierdzająca poprawność wykonanych spoin czołownicy (wyniki badań wizualnych, magnetyczno-proszkowych lub ultradźwiękowych).

- Protokół pomiarów geometrycznych ramy: Potwierdzenie zachowania skrajni i braku odkształceń ramy po operacji spawania (na formularzu z DSU Zamawiającego)

- Atesty materiałowe (Świadectwo odbioru 3.1 lub 3.2): Dla użytych do naprawy blach i profili hutniczych, potwierdzające ich jakość i pochodzenie.

- Gwarancja jakości: Dokument określający okres ochrony gwarancyjnej na wykonaną usługę i zainstalowane komponenty.

IV. Warunki handlowo-organizacyjne realizacji zamówienia

- Transport pojazdu do i po naprawie po stronie: Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy. Gwarancja jest liczona od daty odbioru po naprawie.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac wykraczających poza podstawowy zakres naprawy, konieczność przedstawienia osobnej kalkulacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Utylizacja i zagospodarowanie odpadów, złomu powstałego w trakcie naprawy po stronie Wykonawcy.

- Zleceniodawca zrzeka się prawa do odpadów powstałych w trakcie przeglądu, naprawy.