Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG (Przeglądy i Usługi Serwisowe)

„Przeglądy i serwis urządzeń i instalacji automatyki bram wjazdowych, garażowych, przemysłowych i szlabanów na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie”

Zakres zadania „Przeglądy i serwis urządzeń i instalacji automatyki bram wjazdowych, garażowych, przemysłowych i szlabanów na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonywanie cyklicznych przeglądów konserwacyjnych (w zakresie i częstotliwościach opisanych poniżej);

- wykonywanie konserwacji i drobnych napraw stwierdzonych w urządzeniach objętych konserwacją

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w danych jednostkach OZG celem stwierdzenia stopnia i charakterystyki skomplikowania prac oraz zakresu przedmiotowego zlecenia.

- Przegląd i konserwacja urządzeń

Zakres czynności ( 2 razy w roku) obejmuje:

- Bramy garażowe/segmentowe/przemysłowe wraz z automatyką:,

  - kontrola montażu/mocowaniu bramy,

  - sprawdzenie układu równoważącego ciężar bramy (regulacja naciągu sprężyn),

  - kontrola zabezpieczeń przed opadnięciem płaszcza bramy,

  - regulacja i konserwacja elementów ruchomych,

  - kontrola funkcjonowania bramy,

  - kontrola mocowania napędu,

  - regulacja i konserwacja elementów ruchomych,

  - regulacja położeń krańcowych napędu,

  - kontrola funkcjonowania bramy i stanu technicznego napędu

  - kontrola rozłączenia awaryjnego,

  - sprawdzenie systemów bezpieczeństwa – zabezpieczenie zerwania linek, zabezpieczenie pęknięcia sprężyn , listwa zabezpieczenia krawędziowego, fotokomórki.

  - kontrola dodatkowych elementów napędu (sterowniki, blokady dodatkowe itp.)

  - inne czynności konserwacyjne przewidziane przez producenta zgodnie z DTR

- Bramy wjazdowe (przesuwne, 2-skrzydłowe),

  - sprawdzenie zużycia wózków jezdnych i szyny,

  - dokręcenie i sprawdzenie mocowania siłownika i listwy zębatej,

  - regulacja wyłączników krańcowych w napędzie,

  - sprawdzenie działania fotokomórek,

  - sprawdzenie rozblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania,

  - czyszczenie styków w elektronice, sprawdzanie połączeń,

  - inne czynności konserwacyjne przewidziane przez producenta zgodnie z DTR,

- Szlabany

  - wizualne sprawdzenie poprawności działania szlabanu,

  - sprawdzenie naciągu sprężyny równoważącej ramię,

  - sprawdzenie klinów na wale głównym,

  - regulacja położenia ramienia w pozycji poziomej i pionowej,

  - sprawdzenie działania fotokomórek,

  - sprawdzenie poprawności funkcjonowania awaryjnego otwierania,

  - wykonanie niezbędnych regulacji, smarowania,

  - usunięcie stwierdzonych drobnych usterek.

  - inne czynności konserwacyjne przewidziane przez producenta zgodnie z DTR

  - sporządzenie protokołu z przeglądu.

- Dostawy, Naprawy i usuwanie usterek :

- Naprawa nieprawidłowości stwierdzonych podczas serwisowania, konserwacji urządzeń napędów i automatyki,

- czynności serwisowe wynikające z zgłoszonych usterek, wymagające usuwania bez zbędnej zwłoki.

- W razie zaistnienia konieczności wymiany części lub podzespołów danego urządzenia, Wykonawca sporządzi Protokół Usterki. Realizacja zgłoszonej usterki po wcześniejszym przedstawieniu oferty i uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego. Zapewnienie części do wymiany jest po stronie Zamawiającego.

- Wymagania i zakres

Wymagane przeprowadzenie przeglądu technicznego bram wjazdowych (przesuwne, 2-skrzydłowe), bram garażowych, przemysłowych w budynkach oraz szlabanów ma być wykonany dwukrotnie w roku kalendarzowym (pierwszy do 30 maja, drugi do 31 października) z zakresem czynności naprawczych.

Realizacja robót w godzinach 700-1500 w dni robocze.

Roboty będą prowadzone na terenie czynnych obiektach i w budynkach użytkowanych – w związku z powyższym przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z przedstawicielem zamawiającego w celu ustalenia szczegółów wjazdu.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić z każdego przeprowadzonego serwisu, konserwacji protokół z przeglądu

Koszt dojazdu i podjęcia naprawy najpóźniej w ciągu dwunastu godzin od zgłoszenia awarii, a w przypadku zablokowania bramy i nie możności jej otwarcia dojazd serwisu w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez przedstawiciela Zamawiającego oraz awaryjne otwarcie bramy i jej zabezpieczenie. Zgłoszenie awarii nastąpi drogą telefoniczną ( lub wiadomością e-mail) na numery kontaktowe i adres e-mail podane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować personelem posiadającym wiedzę specjalistyczną, doświadczenie i wszelkie niezbędne kompetencje do świadczenia usług polegających na konserwacji i serwisie bram garażowych, bram wjazdowych 2-skrzydłowych, szlabanów, bram do boksów garażowych oraz niezbędne autoryzacje producentów napędów i bram celem zachowania gwarancji urządzeń jeżeli takie występują.

Oryginały protokołów są przekazywane po zakończeniu prac pracownikowi odpowiedzialnemu za umowę lub osobie przez niego upoważnionej i stanowią potwierdzenie wykonania prac z zakresu przeglądu.

Przed przystąpieniem do czynności będących przedmiotem umowy Wykonawca powinien każdorazowo uzgodnić z odpowiedzialnym za eksploatację ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić z każdego przeprowadzonego serwisu, konserwacji protokół z przeglądu instalacji protokoły odbioru przeglądu i konserwacji bram, szlabanów potwierdzonych przez Użytkownika, czyli kierownika Gazowni lub osobę przez niego wyznaczoną do odbioru zakresu Usługi.