|  | Zapytanie ofertowe numer ELOG/2/022018/26 Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego 4x4 z zabudową warsztatową dla służb technicznych Energa-Operator S.A. |
| --- | --- |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot Zamówienia

- Specyfikacja wymaganego pojazdu i zabudowy

- Wymagane minimalne warunki gwarancji

- Preferowane warunki dostępu do serwisu samochodów

- Zasady dostawy pojazdów

- Wytyczne dotyczące oklejenia/oznakowania pojazdów

- Wymagania dotyczące instalacji Tetra

# I. Przedmiot Zamówienia

### Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa samochodu ciężarowego brygadowego 4x4 z zabudową warsztatową 
dla służb technicznych Energa-Operator S.A.” zgodnych z opisem w niniejszym dokumencie.

### Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki do następującego Odbiorcy:

| Lp. | Przedmiot | Odbiorca | Adres dostawy | Liczba szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód ciężarowy brygadowy 4x4 z zabudową warsztatową dla służb technicznych Energa-Operator S.A | Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu | Ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń | 1 |

# II. Specyfikacja wymaganego pojazdU i zabudowy

- Rodzaj pojazdu, liczba szt.

### Samochód ciężarowy brygadowy 4x4 z zabudową warsztatową

- Dopuszczalne marki i modele pojazdu

- Iveco,

- Man,

- Mercedes-Benz,

- Renault.

- Volvo.

- Specyfikacja samochodu

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikowania wymagań niniejszej specyfikacji w trakcie postępowania zakupowego, w drodze udzielania wyjaśnień na zadawane przez Dostawców pytania na platformie „Connect” (zakładka: Pytania/Odpowiedzi).

Jeżeli w specyfikacji nie podano wyrażeń typu „nie mniej niż”/”od”/”min.” lub „nie więcej niż”/”do”/max.”, Zamawiający dopuszcza 5 % tolerancję wymiarów i parametrów w stosunku do podanych w Specyfikacji, o ile nie koliduje to z homologacją samochodu. Większe odchylenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Wymienione w specyfikacji wyposażenie jest wyposażeniem wymaganym minimalnym, Dostawca może zaoferować szerszy zakres lub wyższy standard wyposażenia

.

  - Dane ogólne i wymiary samochodu

- rodzaj samochodu: 	Samochód ciężarowy z napędem 4x4

- rok produkcji:	samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025

- DMC	min. 10t

- DMC zespołu pojazdów	pozwalające ciągnąć przyczepę o DMC do 10t

- rodzaj podwozia	dwuosiowe, oś tylna z pojedynczymi kołami

- liczba rzędów siedzeń: 	2

- liczba miejsc siedzących:	min. 6 osób

- silnik: 	diesel z turbodoładowaniem

- norma emisji spalin: 	Euro VI D lub wyższa

- pojemność silnika: 	nie mniej niż 4500 cm3

- moc silnika:	nie mniej niż 250 KM

- skrzynia biegów:	automatyczna min. 6 biegowa lub zautomatyzowana

- układ napędowy: 	napęd 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego

- ładowność:	ładowność po zabudowie pojazdu (wszystkie elementy wymienione w specyfikacji) z pełnym zbiornikiem paliwa oraz pełnym zbiornikiem adblue wynosi minimum 1500 kg;

- rozstaw osi:	od 4000 do 4200 mm

- zawieszenie:	resorowo-resorowe

- nośność przedniej osi:	min. 5500 kg

- nośność tylnej osi	min. 7100 kg

- homologacja:	wymagana homologacja na pojazd skompletowany po zabudowie lub jednostkowe dopuszczenie pojazdu do ruchu jako „pojazd specjalny”, zgodne z obowiązującym prawem, tak, aby była możliwość zarejestrowania pojazdu w Polsce nie krócej niż w ciągu 60 dni od dnia odbioru końcowego

- kolor samochodu i kabiny:	biały

  - Systemy, układy i wyposażenie pojazdu

- Wyposażenie standardowe powinno zawierać podzespoły zgodne z katalogiem wersji wyposażenia oraz homologacją producenta.

- Wszystkie systemy wymagane przepisami prawa, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu w Polsce

- Kabina podwójna

- układ ABS z EBD (lub odpowiedniki)

- układ ESP (lub odpowiednik)

- wspomaganie kierownicy

- centralny zamek sterowany pilotem

- immobilizer

- komputer pokładowy (wyświetlacz w języku polskim)

- tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze

- klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy z filtrem lub automatyczna

- Schowek nad szybą przednią

- Centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku

- Wspomaganie układu kierowniczego

- System bezpieczeństwa: ABS

- Autoalarm,

- Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser)

- Elektrycznie podnoszone szyby boczne

- Elektryczne i podgrzewane lusterka

- Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją lędźwiową i podłokietnikiem

- Fotel pasażera z zawieszeniem pneumatycznym

- Przystawki napędu pompy hydraulicznej lub rozdzielacz hydrauliczny: od silnika do napędu wyciągarki

- Fabryczne radio z Bluetooth

- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli pasażerów i kierowcy;

- Osłony na reflektory przednie i tylne lampy;

- Zbiornik paliwa min. 100l możliwie najmniejszy montowany w oferowanym samochodzie

- Podgrzewacz paliwa w filtrze

- Ogrzewanie postojowe kabiny kierowcy typu „Webasto”

- Przygotowanie do montażu CB radia (miejsce do uzgodnienia)

- Dwie lampki do czytania w kabinie dla kierowcy i pasażerów

- Co najmniej dwa gniazda 12V w kabinie kierowcy (lub jedno gniazdo i rozgałęźnik z min. 2 gniazdami USB)

- Sygnał cofania,

- Kamera tylnego widoku. Obraz wyświetlany jest pomiędzy zestawem wskaźników deski rozdzielczej, obiektyw musi być chroniony przed brudem przez napędzaną silnikiem osłonę. Dopuszczone inne uzgodnione z Zamawiającym miejsce montażu.

- Grzałka podgrzewania silnika

- Sprężarka powietrza o wydajności min 1000l/min

- System centralnego pompowania kół

  - Koła i ogumienie

  - Koła pojedyncze z oponami terenowymi Continental HCS lub Michelin XZL w rozmiarze najszerszym jaki jest możliwy dla oferowanego pojazdu (rok prod.: nie wcześniej niż 2025)

  - Felgi stalowe wzmocnione

  - Koło zapasowe pełnowymiarowe identyczne z modelem opon pojazdu

  - Oświetlenie

- światła do jazdy dziennej

- reflektory halogenowe lub LED

- światła przeciwmgielne tylne

- Lampy ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym osłonięte siatką (na dachu kabiny) 2 sztuki.

- Dodatkowe 4 lampy kierunkowe błyskowe pomarańczowe, 2 z przodu pojazdu (w atrapie) i 2 z tyłu

- Dodatkowa lampa cofania typu LED (miejsce montażu do uzgodnienia) załączana razem z fabrycznymi światłami cofania

- Dodatkowa lampa typu ledbar montowana z przodu pojazdu – min 18000lm

- Maszt oświetleniowy 4 sekcyjny zamontowany w tylnej części kontenera o wysokości min 6 metrów z 4 lampami LED (model i parametry masztu należy określi w ofercie)

  - Doposażenie pojazdu

- Wyciągarka hydrauliczna Ramsey-Winch RPH 20000 lub POWERWINCH PWH 20000 PRO lub KANGAROOWINCH PWH 20000 PRO

  - miejsce montażu: pośrodku (pomiędzy osiami)

  - w przypadku stwierdzenia na etapie zabudowywania podwozia braku możliwości montażu w/w wyciągarki dopuszczalny jest inny sposób montażu oraz wyciągarka innego renomowanego producenta po uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

  - max uciąg: min. 9000 kg

  - możliwość przeciągania liny przód tył

  - obsługa wyciągarki z wnętrza kabiny oraz za pomocą sterowania radiowego z oddzielnego pilota.

  - lina syntetyczna zakończona hakiem o długości min. 40 m, o grubości ø16

  - prowadnica

  - zawór zwalniający

  - instrukcja obsługi wyciągarki w języku polskim.

  - podłączenie wciągarki ujęte w schemacie układu hydraulicznego urządzenia podnośnikowego

  - pas o długości ok 2m i wytrzymałości min. 15 ton

- Uchwyt na telefon IOTTIE EASY ONE TOUCH 5 DASH (50-90MM) lub odpowiednik (do uzgodnienia z Zamawiającym)

- komplet kluczy do kół oraz podnośnik

- apteczka samochodowa - zgodna z normą DIN 13164;

- kamizelka odblaskowa ostrzegawcza - 3 sztuki;

- gaśnica

- trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki

- Dywaniki gumowe,

- Pokrowce na siedzenia

- Pas biało-czerwony na tyle pojazdu

  - Usługi i dodatkowe montaże zawarte w cenie pojazdu

- Oznakowanie pojazdu.

Dostawca zrealizuje przed odbiorem oklejenie pojazdu, które musi być zgodne z Księgą Wizualizacji Energa-Operator S.A. z pasem „pogotowie energetyczne”.

Przed realizacją oklejenia Dostawca prześle projekt (symulacja) do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. Samochód niewłaściwie oklejony nie zostanie zakwalifikowany do odbioru.

Szczegółowe wytyczne dotyczące oklejenia pojazdów znajdują się w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

- Instalacja Tetra

Dostawca zrealizuje w każdym pojeździe montaż Instalacji Tetra na zasadzie „plug and play”.

Wymagania dotyczące instalacji Tetra zawarte są w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

Montaż Instalacji musi się odbyć zgodnie z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”, stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Odczyt z magistrali CAN na potrzeby GPS.

Dostawca musi zapewnić Zamawiającemu informację techniczną w jaki sposób możliwe jest pozyskiwanie odczytu cyfrowego na potrzeby systemu GPS co najmniej takich danych z magistrali CAN (lub w inny sposób) jak: całkowity przebieg (stan licznika), liczba zużytego paliwa i poziom paliwa. Zamawiający oraz wskazanemu przez Zamawiającego dostawcy systemu monitoringu GPS. W przypadku, gdyby pozyskiwanie wyżej wymienionych danych wymagałoby wykonanie jakiejkolwiek odpłatnej usługi np. odblokowania magistrali, cena tej usługi będzie zawarta w oferowanej cenie przedmiotu zamówienia i będzie wykonana przed dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

- Pakiet przeglądów na samochód

W cenie samochodu należy uwzględnić pakiet przeglądów tj. koszty usług, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie ze standardami technicznymi producenta pojazdu w ASO najbliższym miejscu stacjonowania pojazdu.

Przewidywany roczny przebieg samochodów nie powinien przekroczyć 25 tys. km rocznie.

- Szkolenia:

Szkolenie jednodniowe dla 10 osób z poruszania się oferowanym samochodem w trudnym terenie oraz obsługi wyciągarki na terenie zapewnionym przez Dostawcę w odległości nie dalszej niż 75 km w linii prostej od lokalizacji: ul. Gen. Bema 128 87-100Toruń

- Zabudowa pojazdu.

Zabudowa zgodna z opisem w punkcie 3.6 niniejszej specyfikacji i projektami w załączonych obrazach (oferta musi zawierać opis zabudowy);

  - Zabudowa kontenerowa pojazdu

### Jeżeli w specyfikacji nie podano wyrażeń „nie mniej niż”/”od”/”min.” lub „nie więcej niż”/”do”/”max.”, Zamawiający dopuszcza 5 % tolerancję wymiarów i parametrów zabudowy w stosunku do podanych w Specyfikacji. z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich wymagań specyfikacji oraz homologacji, lub dopuszczenia jednostkowego. W przypadku propozycji większych odchyleń Dostawca musi złożyć do Zamawiającego pytanie o akceptację innych parametrów.

    - Informacje ogólne:

- Kontener: przestrzenna konstrukcja wykonana z profili aluminiowych, połączonych ze sobą profilowanymi narożnikami aluminiowymi,

- Wymiary gabarytowe kontenera (dł. x szer. x wys.) ok. 3500-4000mm x 2300-2500mm x 1650-1800mm dostosowane do wymiarów zamontowanego wyposażenia warsztatowego oraz do wymiarów podwozia z zachowaniem tolerancji wymiarowej +/- 10%.

- Kontener zamontowany na ramie pośredniej wykonanej z aluminium,

- Poszycie ścian bocznych, ściany przedniej wykonane z blachy aluminiowej o grubości 2mm,

- Konstrukcja dachu wzmocniona przystosowana do montażu bagażnika i przewozu drabiny.

- Dach kontenera i ściany izolowane cieplnie, od wewnątrz ocieplony wełną mineralną i wyłożony płytą PCV o grubości niemniejszej niż 4mm,

- Kontener lakierowany w kolorze białym, kabiny pojazdu,

- Podłoga kontenera wykonana ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości 18mm,

- bokach dwóch kontenera po dwie przestrzenie ładunkowe zamykane zwijanymi aluminiowymi roletami szerokości min 1000 mm i wysokości pow. 1200 mm (wymiar dostosowany do szerokości zamontowanych półek warsztatowych). Za roletą wydzielony przedział przeznaczony do transportu agregatu prądotwórczego o wymiarach (szer. x gł. x wys.: 800 mm x 600mm x 800mm. Przedział obudowany od środka blachami aluminiowymi, na podłodze zamontowana wysuwana platforma pod agregat prądotwórczy.

- z prawej strony kontenera z drzwi wraz ze stopniami umożliwiające wejście do wnętrza kontenera, drzwi otwierane o kąt 180 st. z blokadą w tej pozycji. Drzwi wykonane z profili aluminiowych z poszyciem z blachy aluminiowej o grubości 2 mm. Zawiasy i zamek ze stali nierdzewnej z zamknięciem na klucz,

- Z tyłu kontener wyposażony w drzwi asymetryczne wykonane z rolety otwieranej do góry szerokości ok 1000 mm  i wysokość na całą wysokość kontenera, roleta z zamknięciem na klucz,

- Z tyłu z lewej strony kontenera drabina umożliwiająca wejście na dach kontenera.

- Z tyłu pojazdu po prawej stronie wysuwany podest ze stopniami i poręczą umożliwiającymi łatwe wchodzenie do wnętrza kontenera (z możliwością wejścia do kontenera przy podłączonej do samochodu przyczepie).

- Po bokach samochodu osłony rowerowe rozkładane i pełniące funkcję podestu umożliwiające dostęp górnych półek kontenera

- Na zewnątrz kontenera z lewej i z prawej strony po dwie oraz z tyłu jedna lampy oświetleniowe

- Pozostałe wyposażenie: kontenera min 6 ledowych punktów świetlnych.

- Dwa gniazda 230 V zasilane z agregatu prądotwórczego wraz zabezpieczeniami min. 10A.

- Niezależne ogrzewanie powietrzne kontenera zasilane z instalacji pojazdu.

- Na dachu kontenera bagażnik dachowy do drabiny opuszczany na tylną część pojazdu z systemem umożliwiającym opuszczenie drabiny do poziomu podłoża, Mechanizm opuszczania wózka wyposażony w min. 2 siłowniki gazowe, zapewniające optymalną pracę bagażnika, również w niskich temperaturach. Wózek wyposażony w pas mocujący drabinę podczas transportu (punkt kotwiczenia pasa z możliwością regulacji wzdłuż całej długości wózka, wytrzymałość pasa min. 20kN) oraz dwa uchwyty na jego krańcach zabezpieczające drabinę, uchwyty posiadające możliwość regulacji w zależności od szerokości zastosowanej drabiny. Udźwig wózka bagażnika: 60 kg. Wymagane certyfikaty: TÜV GS wg. DIN – 75302 oraz ECE. Producent bagażnika musi dołączyć dokumentację lub certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych,

- Kącik czystości – kanister na wodę 10l., dozownik mydła/pasty, uchwyt na papier w rolce

- Wnętrze kontenera – zestawy półek do uzgodnienia.

- Półki po dwóch stronach do wysokości ok 1200 mm z dostępem z wewnątrz i zewnątrz (wysokość półek ok 400 mm

- Stół roboczy będący blatem zabudowy z zamontowanym imadłem

- Półki wykonane z blach ryflowanej aluminiowej, obciążenie półek ok 40 kg.

  - Obowiązkowe dokumenty

- Wyciąg ze świadectwa homologacji na skompletowany pojazd lub dopuszczenie jednostkowe gotowego pojazdu jako „pojazd specjalny”

- Instrukcje obsługi pojazdu i zabudowanych urządzeń w języku polskim

- Książka gwarancyjna (jeśli producent pojazdu wydaje) i warunki gwarancji.

- Kompletna dokumentacja wymagana do rejestracji pojazdu jako „pojazd specjalny”.

Zamawiający będzie ważył skompletowany pojazd podczas odbioru.

# III. Wymagane minimalne warunki gwarancji

- Gwarancja mechaniczna na pojazd nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie krótsza niż 3 lata od odbioru końcowego,

- Gwarancja na wady powłoki lakierniczej, nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie krótsza niż 2 lata od odbioru końcowego,

- Gwarancja na perforację nadwozia, nie krótsza niż standardowa gwarancja producenta na dany model i nie krótsza niż 6 lat od odbioru końcowego

- Gwarancja na oznakowanie pojazdu, nie krótsza niż 2 lata od odbioru końcowego, obejmująca ochronę od niewłaściwego montażu, płowienia kolorów lub uszkodzenia folii przed czynnikami atmosferycznymi.

- Gwarancję na montaż i wymagane elementy do systemu Tetra – nie krótsza niż 2 lata od odbioru końcowego

- Gwarancja na zabudowę warsztatową, wyciągarkę i maszt min. 48 m-cy od odbioru końcowego.

# IV. Preferowane warunki dostępu do serwisu samochodów

Dostawca wskazuje w ofercie lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu oferowanego pojazdu od danej lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia serwisów zlokalizowanych w dużej odległości od miejsca użytkowania samochodów.

Wymagany czas reakcji serwisu:

- w przypadku braku możliwości pracy pojazdem do 72 h

- w przypadkach mniejszej wagi do 7 dni roboczych.

# V. Zasady dostawy pojazdów

- Zamawiający dopuszcza dwuetapową dostawę przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że realizacja dwuetapowej dostawy przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego.

  - Etap 1 to dostawa każdego z samochodów bazowych bez montażu zabudowy, ale wraz z dokumentacją niezbędną do ich zarejestrowania przez Zamawiającego. Dostawa będzie udokumentowana fakturą za samochód wystawioną nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru częściowego, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia faktury [lub innym ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 30 dni]. Odbiór częściowy może odbyć się w umówionym przez Strony miejscu na terenie Polski i będzie udokumentowany protokołem odbioru częściowego. Odbiór częściowy musi być zgłoszony przez Dostawcę nie później niż 7 dni przed planowanym terminem odbioru. Po dokonaniu odbioru Etapu 1 Zamawiający powierza Dostawcy przedmiot odbioru celem dalszych prac i do czasu zakończenia Etapu 2. Do momentu odbioru Etapu 2 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar w takim zakresie jak opisano w §1 ust. 4 Umowy

  - Etap 2. to dostawa kompletnego przedmiotu zamówienia wraz z kompletną zabudową, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji. Dostawa będzie udokumentowana fakturą za pozostałą część zamówienia wystawioną nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentację niezbędną do skutecznego zarejestrowania pojazdu. Odbiór końcowy odbywa się miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego w Umowie i specyfikacji.

- Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia (towar):

- fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany, kompletny, pochodzący z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025), wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, wykonawczych, prawnych oraz fizycznych, zgodny z zamówieniem i odpowiadający wymaganiom Zamawiającego i objęty gwarancją jakości producenta (importera),

- spełniający wszystkie wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Kompletny pojazd stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące na terytorium Polski przepisy prawne dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą zostać użyte wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości materiałów używanych do realizacji przedmiotu zamówienia poprzez okazanie wyników badań i certyfikatów.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z przepisami w zakresie BHP, p.poż., ergonomii, ochrony środowiska oraz posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wyposażenie, oznakowanie oraz zabudowa pojazdów (jeśli dotyczy) powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,

- Strony ustalają, że ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie obciąża Dostawcę.

- Kompletny pojazd wchodzący w skład przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w dni robocze w godzinach od 8:00-13:00 chyba, że Koordynatorzy Dostawcy i Odbiorcy uzgodnią przed odbiorem inaczej. Miejsce dostawy zostanie ustalone po podpisaniu umowy.

- Dostawca jest zobowiązany do poinformowania w formie e-mailowej Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy pojazdu.

- Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z załadunkiem, dostarczeniem do wskazanego miejsca dostawy i rozładunkiem przedmiotu zamówienia.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub wykazania jego niesprawności podczas rutynowych testów/badań sporządzony będzie protokół. Wadliwe jednostki/elementy będą podlegać naprawie/wymianie na sprawne na koszt Dostawcy. Przekroczenie terminu wymiany na wolny od wad traktowane będzie jako niewykonanie umowy w terminie. Niedostarczenie wymaganych dokumentów będzie traktowane jako nieprawidłowe wykonanie zamówienia.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.

- Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednorazowych faktur VAT (jedna faktura na jeden samochód), wystawionych przez Dostawcę, po bezusterkowym odbiorze technicznym w oparciu o protokół z odbioru technicznego/zdawczo - odbiorczy oraz po otrzymaniu pełnej wymaganej dokumentacji przez Zamawiającego. Faktura VAT oryginał wraz z pełnym pakietem dokumentów dotyczących eksploatacji i rejestracji pojazdu, książka serwisowa, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi, homologacja i inne, powinny być przekazane bezpośrednio Zamawiającemu podczas przekazania pojazdu. W innym przypadku oryginały dokumentów należy przesłać na adres Odbiorcy Pojazdu. W przypadku umieszczenia na fakturze zapisu dotyczącego zastrzeżenia własności pojazdu do czasu całkowitego uregulowania należności przez Zamawiającego (termin zapłaty 30 dni) koniecznym jest dołączenie do dokumentów oświadczenia o odstąpieniu od klauzuli zastrzeżenia własności w celu możliwości zarejestrowania pojazdu. Faktury są płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga osobistego stawiennictwa upoważnionego przedstawiciela Dostawcy w czasie wykonywania procedur odbiorowych. Przedstawiciel podpisze Protokół Odbioru ze strony Dostawcy.

- Dostawca, wystawiając faktury VAT, zobowiązany jest do realizacji opisu przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

- W oferowanej cenie pojazdu wraz z wyposażeniem Dostawca uwzględni wszystkie promocje i rabaty cenowe obowiązujące na oferowany przedmiot zamówienia do dnia złożenia oferty.

- Kwota ofertowa obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli parametrów specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w momencie odbioru pojazdu.

- Ogumienie. [zapis dotyczy samochodów, w których zamówienie obejmuje więcej niż jeden komplet opon]

Dla dostaw wydawanych od 10 października 2026 do 31 marca 2027, Dostawca musi przed wydaniem Towaru Zamawiającemu dokonać na własny koszt montażu na samochodach kół z oponami zimowymi lub opon zimowych (w zależności czy dla danej dostawy wymagane są pełne koła, czy same opony).

- Samochód w momencie dostawy musi być zatankowany ilością min. 10 litrów paliwa.

- Dostawca przy odbiorze końcowym zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy informacji technicznych nt. pojemności zbiornika/zbiorników paliwa oraz norm spalania paliwa dla samochodu i urządzeń.

# VI. Wytyczne dotyczące oklejenia/oznakowania pojazdów

- Przed realizacją usługi oklejenia pojazdu, Dostawca musi przedstawić projekt do akceptacji Zamawiającego.

- Oznakowanie polega na oznaczeniu logotypami, pasami „Pogotowie Energetyczne” (z boków i z tyłu) oraz pasem lub napisem na masce pojazdów.

- Logotyp dla pojazdów białych montowany po obu stronach samochodu

  - Znak poziomy 2-kolorowy

  - Wymagana jest poprawność wykonania koloru sygnetu w kolorze PANTONE382 bądź odpowiednika w CMYK (folia musi dokładnie odwzorowywać podaną kolorystykę z SIW)

  - głównym miejscem lokalizacji logotypu jest tylna część nadwozia w linii okien, w przypadku obecności w tym miejscu okien znak umieszcza się na przednich drzwiach poniżej pasa wyróżniającego.

  - Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dającego min. 2-letnią gwarancję na trwałość kolorów na folii (aby uniknąć szybkiego płowienia kolorów Dostawca zgodnie ze stosowaną przez niego technologią, powinien zastosować np. odpowiednie folie zabezpieczające przed szkodliwymi czynnikami, laminaty lub lakiery).

  - dopuszczalne wielkości logotypu: 40, 60, 80 i 100 cm szerokości w podstawie z zachowaniem pola ochronnego znaku.

  - Obowiązuje zasada zachowania pola ochronnego dla logotypu. Znak podstawowy jest otoczony polem ochronnym w kształcie prostokąta. Pole ochronne znaku jest określone przez moduł równy literze „E” z logotypu (jak na poniższym rysunku, gdzie szara litera E nie jest elementem logotypu ale pomaga wskazać odległości) i wyznacza obszar, w którym nie mogą się pojawiać żadne inne formy graficzne. Pole ochronne wyznacza również minimalna odległość znaku od krawędzi nośnika.

  - Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego logo udostępnionego przez Zamawiającego

- Pas

  - Kolor Pantone 222 lub odpowiednik zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej

  - Realizacja oklejenia wymaga zabezpieczenia dającego min. 2-letnią gwarancję na trwałość kolorów na folii (aby uniknąć szybkiego płowienia kolorów Dostawca zgodnie ze stosowaną przez niego technologią, powinien zastosować np. odpowiednie folie zabezpieczające przed szkodliwymi czynnikami, laminaty lub lakiery).

  - Stałe elementy pasa:

    - napis „Pogotowie Energetyczne”,

    - numer alarmowy "991" z piktogramem przedstawiającym telefon,

    - poziome pasy odblaskowe barwy białej o szerokości 20 mm,

    - odblaskowe pasy ukośne.

  - Szerokości i długości pasów:

Stosowane szerokości pasów to 80, 100, 120, 140 mm poszerzone o 40 mm poprzez pasy odblaskowe barwy białej, natomiast długości należy dobrać do wielkości auta z uwzględnieniem proporcji jak poniżej:

    - 80 mm x 900 mm (z pasem odblaskowym 120x 900 mm, min. długość pasa 900 mm)

    - 100 mm x 1100 mm (z pasem odblaskowym 140x 1100 mm. min. długość pasa 1100 mm)

    - 120 mm x 1330 mm (z pasem odblaskowym 160x  1330 mm, min. długość pasa 1330 mm)

    - 140 mm x 1560 mm (z pasem odblaskowym 180x 1560 mm, min. długość pasa 1560 mm)

  - Napis "Pogotowie Energetyczne" oraz numer alarmowy z piktogramem

    - wielkość uzależniona od rozmiaru zastosowanego pasa,

    - należy stosować wersje elektroniczne pasów które udostępni Zamawiający

  - Skośne pasy odblaskowe:

    - nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5.

- Pasa „pogotowie energetyczne” nie należy umieszczać na roletach kontenera.

- Samochody oznaczone pasem „Pogotowie Energetyczne” należy oznaczyć również na masce samochodu – pasem lub napisem, w zależności od tego które rozwiązanie jest możliwe i wizualnie bardziej korzystnie (do uzgodnienia z Zamawiającym). Pas wyróżniający umieszcza się na tej samej wysokości z każdej strony pojazdu. Jeśli konstrukcja pojazdu nie pozwala na umieszczenie na masce pasa, to umieszcza się sam napis „Pogotowie Energetyczne”. Wielkość napisu „Pogotowie Energetyczne” na masce jest taka sama jak na pasie. W zależności od możliwości technicznych napis może być w jednym lub dwóch rzędach. Napis umieszcza się centralnie, blisko dolnej krawędzi maski. Kolor napisu zgodny z Pantone 222 bądź odpowiednikiem zgodnym z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

- Przykładowe wzory oznakowania, które mogą mieć zastosowanie (wizualizacja to przykład, należy pominąć model i wymiary samochodu):

# VII. Wymagania dotyczące instalacji Tetra

- Dostawca zrealizuje pojeździe montaż Instalacji Tetra na zasadzie „plug and play”.

- Dostawca dostarcza i montuje kompleksowo instalację TETRA wraz z anteną i materiałami, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z wtykiem antenowym wyprowadzonym do miejsca montażu radia.

- Montaż musi się odbyć zgodnie z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”, stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- W kabinie kierowcy musi być przewidziane miejsce na montaż radiomodemu TETRA Motorola MTM5400
(o wymiarach 27x22x7 cm) z niezbędnym okablowaniem (podłączenie zasilania i anteny realizowane jest od tyłu) z obowiązkowym dostępem kierowcy do klawiatury od frontu radiomodemu. Panel radiowy musi być dostępny z fotela kierowcy.

- Dokładne miejsce montażu Dostawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed montażem i dostawą pojazdu.

- Wykaz elementów obejmujących Instalację Tetra, koniecznych do używania radiotelefonu, które dostarcza i montuje Dostawca (a więc uwzględnia je w cenie pojazdu):

- Antena samochodowa Motorola GMDN7120A

- Głośnik zewnętrzny Motorola RSN4004A

- Mikrofon PMMN4087 Visor

- Mikrofon Motorola PTT RMN5107B

- Złącze akcesoriów Motorola PMLN5072A

- Kabel zasilający Motorola GKN6274A

- Kieszeń montażowa Motorola PMLN5094A lub uchwyt montażowy Motorola RLN6469A

- Zaczep mikrofonu Motorola HLN9073

- Przełącznik panelowy Canal MR2 11 R5 BB6NWC

- Przetwornica napięcia AZO PE-16 24V/12V 150W – jeżeli jest konieczna

- Instalacja antenowa powinna być zakończona w miejscu przeznaczonym pod instalację radiotelefonu. Przewód antenowy musi być zakończony wtykiem BNC-męskie (od strony radiotelefonu). Wtyk BNC-męski (dostarczany w komplecie z anteną) powinien być zaciśnięty na przewodzie antenowym za pomocą dedykowanego narzędzia do zaciskania wtyków antenowych.  Pin środkowy wtyku BNC powinien być połączony z środkową żyłą przewodu antenowego przy wykorzystaniu lutu cynowego. Oplot przewodu antenowego połączony z korpusem wtyku antenowego przy wykorzystaniu metalowej tulei zaciskowej (dołączonej do wtyku). Połączenie przewodu antenowego z wtykiem powinno zostać zabezpieczone za pomocą rurki termokurczliwej (średnica rurki dopasowana do średnicy przewodu oraz tulei zaciskowej). Poprawność montażu wtyku antenowego powinna zostać potwierdzona pomiarem parametru SWR mierzonym na wtyku BNC. Dla prawidłowo zainstalowanego wtyku BNC parametr SWR nie powinien być większy niż 1,5.

- Instalacja przewodów mikrofonu i głośnika we wtyku PMLN5072A. Przewód mikrofonu (PMMN4087 Visor)  powinien być podłączony do pinów 13 oraz 16 (przewód biały pin nr 13, przewód czarny pin nr 16) w złączu akcesoriów PMLN5072A. Przewód głośnika (Motorola RSN4004A) powinien być podłączony do pinów 9 oraz 10 (przewód czarny pin nr 9, przewód czarny z białym paskiem pin nr 10)

- Instalacja przełącznika Canal MR2 11 R5 BB6NWC. Miejsce instalacji przełącznika powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym. Instalacja przełącznika na kablu zasilającym zgodna z Instrukcją „Wytyczne do montażu anten, instalacji zasilającej oraz akcesoriów dla terminali radiowych TETRA w samochodach technologicznych Energa–Operator S.A.”.

- Radiotelefon Tetra nie jest przedmiotem zamówienia (nie może być kalkulowany w cenie pojazdu), Zamawiający będzie podłączał własne radiotelefony do dostarczonej instalacji.

- Gwarant pojazdu (producent, importer lub dealer) musi wyrazić zgodę na wywiercenie otworu montażowego w nadwoziu pojazdu celem zamontowania anteny. Dostawca (Oferent) gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie wykonanego otworu zgodnie z wymaganiami i rekomendacją producenta anteny oraz gwarantuje brak powstawania korozji w elemencie nadwozia, w którym otwór został wykonany w promieniu 20 cm od wykonanego otworu. Gwarant pojazdu (producent, importer lub dealer) musi potwierdzić gwarancję na całą pozostałą powierzchnię powłoki lakierniczej i perforacji korozyjnej blach nadwozia. Jeśli Dostawca (Oferent) nie jest sprzedawcą samochodu to Dostawca zobowiązuje się uzyskać potwierdzenie od Gwaranta pojazdu i załączyć je przy dostawie.